達方電子 E-mobility

三電系統開發商業計劃書

極簡版 Hub-motor E-Bike 平台：車體賣斷、電池訂閱、三個變體、三個市場

Battery / Motor / Controller Platform Business Plan

版本：v1.0（2026-09-21）

基準文件：三電系統訂閱制與 BOM 分析報告、StealthWheel 盡職調查、StealthWheel TCO 模型、單速 + Hub-motor 整車出廠價降本模型 V3、V3 補充模型

幣別：NT$ 為主；USD / RMB / EUR / JPY 依章節標示；匯率 USD/NTD 31、USD/RMB 7.05–7.2、RMB/EUR 10.8、NTD/RMB 4.54、JPY/RMB 23.5（假設值）

配套：V3補充_電池充電器拆分訂閱模型_20260921.xlsx（含三變體與五年財務分頁）

本文件為達方電子內部策略研究用途，所有外部數字皆為公開資料或假設值，非投資建議；供應商報價、法規適用與稅務處理以正式意見為準。

目錄

（在 Word 中開啟後，右鍵目錄選「更新功能變數」即可產生頁碼。）

# 一、執行摘要

一句話：用商品化零件做一台不含電池的極簡單速電助力車，出廠價壓在 RMB 944（NT$4,285），車體賣斷、只有電池與充電器訂閱；三個變體共用一個車體平台，分別打歐洲與台灣的平地都會、日本平地、以及日本載童與坡地城市。達方的角色是三電平台與電池池的營運者，不是整車租賃公司。

這份計劃書整合了前四份研究的結論：盡調報告否決了 StealthWheel 原案的 €499 含電池整車與分體花鼓；TCO 模型否決了三電整組訂閱；V3 降本模型證明 RMB 1,300 只有極簡配置能達標、且八項降本槓桿中七項任何中國廠都做得到；V3 補充模型則證明，把電池與充電器移出車價之後，入手價與訂閱費同時說得過去，而護城河落在電池資產與資料迴圈上。

## 1.1 六個核心結論

| 問題 | 結論 | 關鍵數字 |
| --- | --- | --- |
| 產品是什麼 | 單速、無儀表、商品化 250W 齒輪後輪轂、公版車架、電池掛載車架且電芯級可換；三個變體只差感測器、輪徑齒比、馬達扭矩與煞車。 | 出廠價（ODM 13%，不含電池）：平地版 RMB 944／日本平地版 RMB 1,136／坡地載童版 RMB 1,391 |
| 為什麼能便宜 | 電池與充電器（RMB 322）移出車價，出廠價對 ODM 毛利率的敏感度同時下降；含電池則任何量級都達不到 NT$6,000。 | 不含電池 BOM 對 A 配置降 28%；10k／30k／100k 量級 NT$6,000 隱含毛利 -11.8%／2.2%／10.6%（台越廠） |
| 怎麼收錢 | 車體以 DTC 或通路零利率分期賣斷；電池 + 充電器 + SoH<70% 換新 + 失竊補償以月費提供；演算法免費隨訂閱 OTA。 | 入手價 €184／NT$7,165／¥48,666；月費 €7.9–12.9／NT$249–399／¥980–1,680 |
| 消費者為什麼買 | 前置費用比最低價合法 e-bike 低 32–74%，5 年總成本仍低於買斷，且不用擔心電池衰退與維修。 | 歐洲 5 年 TCO €778 vs Action E200 €1,199；日本 3 年 ¥94,746 vs NORUDE ¥107,560 |
| 護城河在哪 | 不在硬體、低價或手感數據；在「持有電池資產 + 看得到里程」帶來的結構性成本優勢，加上法規把電池責任變成收費項目。 | 依 duty cycle 配電池 + 二次電芯 + 翻新迴圈 ≈ RMB 186/台，佔 V3 基準出廠價 14% |
| 五年做到多大 | 2027 年 8 千台起、2031 年 11 萬台；訂閱營收在第五年與硬體營收相當。 | 2031 總營收 NT$1,248M、EBIT NT$160M（13%）；資金需求峰值 NT$101M，電池由 SPV 持有時降至約 NT$18M |

## 1.2 對集團的含意

- 符合 8/28 原則：不賣三電、不重資產、毛利 15% 以上才做。硬體以出廠價加 20% 賣給通路；電池資產可由 SPV 或租賃夥伴持有；達方帳上不留整車。

- 用既有資產，不新建產能：蘇州為採購與輕組裝平台、世同／太宇為 ODM、達宇供電池、GROFA／BESV 為出海口、BESV JAPAN 的型式認定與 PSE 届出資格為日本門檻。

- 三件事在投模具前要先做：三檔書面報價（馬達、電池、扭力感測）、500–1,000 台種子車隊取得 duty cycle 分布、三地電池訂閱的法律結構意見。

# 二、策略背景與集團定位

## 2.1 會議原則

8/10 戰略會議決議以三電為核心做系統整合與感測融合、導入軟體訂閱延伸毛利；8/28 會議定調：三電是達方 E-mobility 的核心技術而非販售品項，蘇州為研發與採購平台且輕組裝，世同／太宇為 ODM 製造端，品牌通路歸 GROFA，新事業毛利要 15% 或至少 12% 以上、比 E-bike 好才做，且「錢要拿回來、不重資產」。本計劃書所有設計選擇都可以回推到這四句話。

| 會議原則 | 本計劃的對應設計 |
| --- | --- |
| 三電是核心技術，不是販售品項 | 三電只隨自有平台整車出貨；控制器、韌體、電池包 BMS 與資料協定由達方掌握，馬達與車架外購商品化件 |
| 蘇州採購與輕組裝、世同／太宇 ODM | 歐洲版走台灣／越南廠（避開 AD+CVD），日本版走中國廠；蘇州負責中系零件採購與電池包 |
| 品牌通路歸 GROFA、BESV | 歐洲 DTC 與經銷由 GROFA 承接；日本低價車以通路 PB 進入，不掛 BESV 名字，但用 BESV JAPAN 的取證與進口資格 |
| 毛利 15% 以上、不重資產 | 硬體毛利 20%；電池訂閱單戶淨值為正；電池資產由 SPV 持有時達方峰值資金約 NT$18M |

## 2.2 集團既有資產盤點

| 資產 | 內容 | 在本計劃中的角色 |
| --- | --- | --- |
| 達宇電池、蘇州採購平台 | 電芯來源與電池包組裝；中系電芯 NT$2.8/Wh 級 | 電池包（含電芯級可換設計）與三種容量的供應 |
| 世同（越南）、太宇 | ODM 整車組裝；世同 RD 5 人 | 歐洲版整車製造；ODM 毛利 13–18% |
| BESV、GROFA | 歐洲品牌與經銷網、DTC 能力 | 歐洲出海口、以換代修的經銷點網路 |
| BESV JAPAN | 型式認定取證 know-how、PSE 届出事業者資格、輸入申告名義人、100 家以上試乘店 | 日本進口與認證載體；低價車不掛 BESV 品牌 |
| 達瑞 actuator 主軸 | 馬達控制韌體與 FOC 經驗 | 控制器韌體（速度保持與 2:1 兩套邏輯）共用團隊 |
| BESV 2026/06 庫存單位成本 | 內部成本錨點：AKM 輪轂 NT$2,807、控制器 NT$1,126、BLE+GSM 模組 NT$804 等 | 證明現有小量採購鏈在低價段無競爭力，必須改走蘇州直採與商品化件 |

## 2.3 為什麼是現在

- 2027 年 2 月 18 日歐盟電池法 Art.11 生效：LMT 電池須可拆換且電芯層級可更換，並有電池護照。賣斷品牌把這當成本，持有電池資產的營運商把它當收費項目與合規鎖定。先行者有約兩年窗口。

- 歐盟對中國整車的反傾銷與反補貼稅再延 5 年：中國製整車最高 85–93% 從價稅，把中國低價品牌擋在門外；台越製 6% MFN 是達方的結構性優勢。

- 日本低價電助力車被官方污名化：國民生活中心 2023 年測試 10 款網購車 9 款不合規，警察廳、消費者廳持續要求只買型式認定品。有型式認定的低價合規車是空缺，BESV JAPAN 有取證能力。

- 歐洲整車訂閱業者集體退場：Dance 售予 Swapfiets、Buzzbike 關門、Swapfiets 會員三年持平。市場證明了「租整車」不成立，但沒有人試過「只租電池」。

# 三、市場與痛點

## 3.1 三個目標市場

| 市場 | 規模與價格帶 | 最低價合法 e-bike | 一般自行車均價 | 本案入手價 | 觀察 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 歐洲（德、荷、比為主） | e-bike 年銷 4.5–5.0M 台，存量市場，2024–25 連續下滑 | Action E200／Lidl Crivit €699 | €500（ZIV 2025） | €184 + €9.9/月 | 入手價第一次低於一般自行車；JobRad 薪資扣抵通路 €2.8B |
| 日本 | 電助力 77–80 萬台/年，POS 均價 ¥130,663；子乗せ ¥150,000–230,000 | PELTECH ¥89,980；PB 通路 Cainz ¥59,800 | 軽快車 ¥28,729 | ¥48,666 + ¥1,280/月 | 三大廠寡占、型式認定為整車單位、11–19 家整車訂閱業者 |
| 台灣 | 內需無公開統計；2025 出口 33.7 萬台 | 入門電輔車約 NT$15,000 | 通勤車 NT$4,000–7,000 | NT$7,165 + NT$299/月 | 型式審驗以整車含電池為單位；無自行車訂閱先例 |

## 3.2 城市通勤者的真痛點

城市通勤者要的不是功率、扭矩與檔位，是「以最輕鬆的姿態維持 20–25 km/h」，加上不用搬車上樓、不用怕電池壞、不用找車行修。逐項檢驗如下。

| 痛點 | 真實性 | 本案是否解決 | 對手是否也解 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 電池衰退焦慮、第 4 年換電池 €250／¥35,000 | 高 | 訂閱含 SoH<70% 換新 | 賣斷品牌做不到 | 真差異化 |
| 售後工時黑洞（歐洲 €150/次） | 高 | 後輪總成以換代修、電池到店換 | 需逆物流網 | 真差異化 |
| 上樓充電、整車搬運 | 高 | 1.4 kg 電池 5 秒抽出、家用充電器 | 可拆電池已普及 | 同業水準 |
| 變速器掉鏈、油污、後撥撞歪 | 中 | 單速 | Tenways CGO600 已驗證 | 同業水準 |
| 入手價門檻 €699 | 高 | €184 | 對手可拆分電池，但無訂閱營運能力 | 中 |
| 坡地、長距離、載小孩 | 高（日本核心） | 坡地載童版：扭力 + 20 吋 + 45 N·m + 後碟 | 中置 + 內三速 | 有條件 |

## 3.3 目標客群與不做的客群

- 做：平地都會通勤者（台北、東京 23 區、大阪、阿姆斯特丹、柏林）、日本載童家庭（平地與短坡城市）、外送與企業車隊（B2B）。

- 不做：長坡山城、運動騎乘、需要 500Wh 以上續航的長距離通勤、需要中置馬達與內變速的高階市場。這些是 BESV 與 Mondraker 既有產品線的領域。

# 四、產品定義：極簡平台與三個變體

## 4.1 平台原則

凡是盡調報告指出「查無量產品」或「與法規衝突」的規格一律不用；凡是消費者感受不到但佔成本的功能一律刪除；凡是會衰退、會被偷、法規要求負責的東西做成訂閱。原案的分體花鼓、1.35 kg 馬達、韌體解鎖訂閱全部放棄，保留的是：輪轂驅動避開五通開模與 Bosch／Shimano 專利、無儀表化、以換代修、單速搭配演算法補償。

圖 4-1　極簡版成品側視圖：藍色為賣斷件、橘色為訂閱資產、綠色為隨訂閱提供的軟體

## 4.2 三個變體的規格矩陣

| 項目 | 平地版（歐洲／台灣） | 日本平地版 | 坡地載童版 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感測 | 踏頻 + IMU + 相電流估算 | 中軸扭力感測（法規必要） | 中軸扭力感測 |
| 控制邏輯 | 速度保持：目標 20／22／25 km/h，22–25 線性衰減 | 2:1 → 0 線性遞減（10–24 km/h） | 同日本平地版 |
| 輪徑／齒比 | 26 吋或 700c、44/16 | 26 吋、44/16 | 20–24 吋、42/18 |
| 馬達 | 商品化 250W 齒輪輪轂 30–32 N·m | 同左 | 40–45 N·m 級，含溫度感測與降額 |
| 煞車 | V 煞前後 | V 煞前後 | 後機械碟 + 前 V |
| 車架 | 公版鋁／鋼、無內走線 | 公版 | 通過幼児二人同乗基準之公版、両立スタンド、把手鎖 |
| 電池訂閱層級 | 180／252Wh | 144／202Wh | 360Wh |
| 目標市場 | 台北、阿姆斯特丹、柏林 | 東京 23 區、大阪 | 橫濱、神戶、長崎；日本載童家庭 |

## 4.3 物理檢核：為什麼坡地載童版不只是加扭力感測

扭力感測解的是法規與手感，不解物理。坡地與載童的瓶頸是輪端扭矩、齒比與煞車。以總重 100 kg（通勤）與 125 kg（載童）、滾阻 0.006 計算：

| 情境 | 坡度 | 輪端扭矩需求 26 吋 | 輪端扭矩需求 20 吋 | 商品化 32 N·m 輪轂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平地通勤 100 kg | 8% | 28.5 N·m | 21.9 N·m | 剛好夠 |
| 平地通勤 100 kg | 10% | 35.0 N·m | 26.9 N·m | 26 吋不夠、20 吋夠 |
| 載童 125 kg | 8% | 35.5 N·m | 27.3 N·m | 26 吋不夠、20 吋夠 |
| 載童 125 kg | 10% | 43.6 N·m | 33.5 N·m | 需 45 N·m 級 |

日本 1:2 助力比再疊一層：10 km/h 以下騎士至少出三分之一功率。載童 125 kg 爬 8% 坡在 8 km/h 需要約 239 W，騎士要出 80 W。在 26 吋 44/16 上踏頻只有 23 rpm、曲柄扭矩 32.5 N·m，一般人做不到；改 20 吋 42/18 後踏頻 36 rpm、曲柄扭矩 21.2 N·m，落在可行區，70 rpm 巡航 15.6 km/h 也符合日本媽媽車 15–18 km/h 的習慣。結論：單速可以保留，但單一齒比不行；小輪徑與低齒比幾乎不花錢，卻決定變體能否成立。

使用者價值的一句話 「不選檔、不選助力、不擔心電池」。速度保持模式讓廠商替使用者把扭力輸出調到最舒適，它是產品定義做對了，不是護城河；它同時是電池訂閱的感測器，讓營運商知道該給誰多大的電池。

# 五、技術架構

## 5.1 三電規格

| 子系統 | 規格 | 成本錨點 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馬達 | 250W 齒輪後輪轂，2.3–3.0 kg，30–32 N·m，135mm 開檔，螺紋單速飛輪座（Bafang RM G010／安乃達／XOFO 級）；坡地版 40–45 N·m 級 | RMB 205（V3）；45 N·m 級 +RMB 80 | Bafang RM G010 FOB US$69–79 @500 pcs；安乃達 ASP RMB 230–335 |
| 控制器 | 36V 15A 正弦波，整合於馬達側蓋；同時吃踏頻脈衝與 0–5V 扭力訊號；限速與峰值電流燒 OTP | RMB 60（整合省 RMB 32） | V3 分頁 7：延遲差異化，每台多 RMB 1–2 |
| 感測 | 12 磁踏頻 + IMU（平地版）；中軸扭力 0–80 N·m IP66（日本版）；煞把斷電 ×2 | RMB 8／RMB 160 | EN 15194 §4.2.13.1 斷電距離 ≤2 m |
| HMI | 上管單鍵 + 3 段 LED；APP 只讀（SoH、里程、故障碼、失竊定位） | RMB 22 | 無儀表是唯一同時降本又降故障率的一項 |
| 電池包 | 36V 180／252／360Wh，10s1p 或 10s2p 18650 中系電芯；螺絲殼體、電芯座、彈簧接點；BMS 含 BLE 與電池護照資料 | RMB 282（180Wh）；電芯級可換 +RMB 20 | 電池法 Art.11；固定成本 RMB 120 不隨容量縮小 |
| 充電器 | 36V 2A，CE／PSE（日本為 ◇PSE 特定電気用品） | RMB 40 | 隨訂閱提供 |

圖 5-1　電芯級可更換電池包與後輪轂馬達總成爆炸圖

## 5.2 控制邏輯：兩套韌體、一顆控制器

- 平地版（歐洲、台灣）速度保持模式：使用者只選目標速度 20／22／25 km/h；只要在踩踏，馬達補足維持速度所需的功率；0–8 km/h 高電流起步、22–25 km/h 線性衰減、25 歸零。閉環的是速度，正是通勤者在意的變數。EN 15194 允許純踏頻 PAS，台灣道安規則亦無助力比要求。

- 日本版 2:1 遞減模式：助力比以人力為分母，10 km/h 以下最大 1:2、10–24 km/h 線性遞減、24 歸零；必須量測踩踏扭力。國民生活中心 2023 年測試與京都府警的刑事追訴說明這一項沒有省的空間。

- 防篡改：EN 15194 §4.2.17.2 將最大功率、最高助力車速列為防篡改參數，須以非市售工具或加密保護變更。兩套韌體皆鎖 OTP，出廠依市場燒錄，APP 不開放曲線調整；日本型式認定基準亦要求馬達構造難以改造。

## 5.3 為什麼電池放車架、不放輪內

StealthWheel 原案把電池做成輪內分體母模。盡調與 V3 補充模型的結論一致：135mm 開檔放不下商品化馬達加 Ø130 母模，客製馬達 RMB 205 → 500、模組 RMB 282 → 550；馬達殼 60–90°C 傳熱給電芯，更換週期 48 → 36 個月，而訂閱制下電池衰退是營運商的成本；IP67 點焊環形模組不符電池法電芯級可換。合計每台 +RMB 656，車體出廠價 +47%、所需月費 +38%。車架可拆包是標準品，增量為零；做到電芯級可換只加 RMB 20，翻新一次省 RMB 79。

## 5.4 電池包平台化

三種容量共用同一外殼、不同填充率（180Wh 版多付 RMB 15–18 的殼，換來完全互換），使用者升降級不必換車架介面；BMS 內建 SoH、循環數、溫度與護照資料，透過 BLE 回報 APP 與雲端。這是 V3 分頁 4「依實測 duty cycle 配電池」與「二次電芯降階」兩個槓桿的工程前提。

# 六、成本結構與出廠價

## 6.1 量級決定一切

第一份模型以台越廠、不含電池計算三個量級的整車 BOM（USD）。馬達、車架、輪組佔不含電池 BOM 約六成，三者的量價曲線決定 NT$6,000 能不能達標。

| 指標 | 10k 台/年 | 30k 台/年 | 100k 台/年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三電小計（不含電池） | $80.0 | $68.2 | $61.0 |
| 車體小計（含認證攤提與保固準備） | $136.5 | $121.0 | $112.0 |
| 整車 BOM 不含電池 | $216.5 | $189.2 | $173.0 |
| 電池 252Wh + 充電器（訂閱資產） | $65.0 | $57.5 | $53.0 |
| 出廠價 @10%（不含電池，NT$） | 7,456 | 6,518 | 5,958 |
| NT$6,000 隱含工廠毛利（不含電池） | -11.8% | 2.2% | 10.6% |
| NT$6,000 隱含工廠毛利（含電池） | -45.4% | -27.5% | -16.8% |

10k 量級不含電池 BOM 比天花板高 US$42，砍掉整組煞車與座艙都補不回來；30k 量級隱含毛利 2% 只有集團內部 ODM 願意保本接；100k 量級才是 NT$6,000 的正常成本結構。這是五年財務把第一年放在 8 千台、第二年 2.5 萬台、並把出廠價目標放在第三年達成的原因。

## 6.2 V3 降本模型的四種配置（中國 FOB，10 萬台/年）

| 配置 | 材料 RMB | 出廠 @13% | 出廠 @18% | NT$ @13% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 極簡 180Wh 含電池含充電器（V3 基準） | 1,121 | 1,314 | 1,394 | 5,965 |
| B 不含電池、含充電器 | 839 | 990 | 1,050 | 4,494 |
| C 不含電池、不含充電器（平台基準） | 799 | 944 | 1,001 | 4,285 |
| D 日本平地版（力矩感測） | 967 | 1,136 | 1,206 | 5,158 |

ODM 毛利從 13% 走到 18%，配置 C 只差 RMB 58。V3 在含電池時「13% 勉強達標、18% 超標 7%」的問題，在配置 C 下不存在，離 RMB 1,300 有 23–27% 的餘裕，可拿來補回力矩感測或鋁架。

## 6.3 三個變體的出廠價

圖 6-1　三個變體的材料與出廠價（RMB，不含電池與充電器）

| 項目 | 平地版 | 日本平地版 | 坡地載童版 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料合計 RMB | 799 | 967 | 1,189 |
| 出廠 @ODM 13% RMB | 944 | 1,136 | 1,391 |
| 出廠 @ODM 18% RMB | 1,001 | 1,206 | 1,476 |
| 出廠 @13% NT$ | 4,285 | 5,158 | 6,317 |
| 對平地版溢出 | — | 20% | 47% |
| 增額來源 | — | 扭力感測 160、非 BOM 7 | 扭力 167、馬達 80、後碟 54、子乗せ車架與支撐 90、20 吋 −10、認定 8 |

坡地載童版出廠價比平地版高 47%，但它對照的是日本 ¥170,000–187,000 的載童車，價差反而是三個變體中最大的。三項無書面報價的零件（馬達、電池、扭力感測）合計佔不含電池 BOM 35%，是投模具前必須關掉的不確定性。

# 七、商業模式：車體賣斷、電池訂閱

## 7.1 四層結構

| 層 | 內容 | 誰出錢／誰持有資產 | 設計理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 車體賣斷 | 出廠 RMB 944 → 歐洲 DTC €184、台灣 NT$7,165、日本 PB ¥48,666 | 消費者；或經薪資扣抵／零利率分期，由通路持有應收帳款 | 通路自擔呆帳，達方回到賣硬體 |
| L1 電池訂閱 | 電池 + 充電器 + SoH<70% 免費換新 + 失竊補償 + 容量升降級 | 達方或 SPV 持有，每戶資產 €36／NT$1,600／¥7,500–11,600 | 只有電池會衰退、會被偷、2027 起有法定回收與備品義務 |
| L2 軟體與資料 | APP 免費：速度保持設定、SoH、里程、故障碼、失竊定位；不做韌體解鎖付費 | 達方（成本攤入 L1） | 解鎖已裝在車上功能的訂閱不會存活；資料價值在配電、殘值與保固預測 |
| L3 B2B／車隊 | 外送、共享、企業通勤：車體賣斷給租賃夥伴，電池訂閱 €12.9–14.9 | 租賃夥伴持有車體；達方只持電池 | Zoomo 是唯一穩定運作的訂閱先例，且是純 B2B |

## 7.2 為什麼訂閱標的是電池、不是三電

三電訂閱在 €10 的回收期比電池訂閱好看，但 €10 站不住：使用者每月租一個永不衰退的馬達，€600 對 €69 的比例會被看穿；降到說得過去的 €5，回收期立刻從 12 個月變 36 個月，超過平均訂閱壽命。電池訂閱在 €5 就站得住，因為它對標的是「有一天要花 €120–180 換電池」的心理價，而且 180／252／360Wh 是真實的個人化決策。馬達與控制器應該賣斷、一次賺毛利。

## 7.3 訂閱費怎麼算

圖 7-1　電池訂閱費的成本堆疊（歐洲 180Wh）

月費 = [電池資產攤提 + 充電器攤提 + 更換準備 + 失竊 + 客服 + 維修物流 + CAC 攤提] ÷ (1 − 目標貢獻率 25%) ÷ (1 − 呆帳 − 金流) × (1 + 稅)。按戶固定的客服、失竊、物流與 CAC 約佔一半，電池相關佔另一半；便宜的電池不會讓月費等比例便宜，這是 V3 分頁 9 對 NORUDE 的觀察在本案的再現。

| 市場／容量 | 成本堆疊月費 | 建議定價 | 每戶月貢獻 | 回收期（月） | 36 月單戶淨值 | 36 月合計（消費者） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 歐洲 180Wh | €8.11 | €7.9 | €2.98 | 11.9 | €46 | €284 |
| 歐洲 250Wh | €8.52 | €9.9 | €4.41 | 9.3 | €93 | €356 |
| 歐洲 360Wh | €9.17 | €12.9 | €6.54 | 7.5 | €163 | €464 |
| 台灣 180Wh | NT$220 | NT$249 | NT$130 | 12.0 | NT$2,522 | NT$8,964 |
| 台灣 250Wh | NT$237 | NT$299 | NT$169 | 10.7 | NT$3,737 | NT$10,764 |
| 台灣 360Wh | NT$262 | NT$399 | NT$251 | 8.8 | NT$6,338 | NT$14,364 |
| 日本 144Wh | ¥1,101 | ¥980 | ¥368 | 20.3 | ¥3,740 | ¥35,280 |
| 日本 202Wh | ¥1,178 | ¥1,280 | ¥600 | 14.3 | ¥11,154 | ¥46,080 |
| 日本 360Wh | ¥1,388 | ¥1,680 | ¥877 | 13.2 | ¥18,582 | ¥60,480 |

## 7.4 與前版三電訂閱的對照

| 指標 | TCO 模型：三電全訂閱 €15/月 | 本案：電池訂閱 €9.9/月 | 差異來源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每戶資產 | €204 | €40.9 | 訂閱標的從三電縮到電池 + 充電器 |
| 回收期 | 25.3 個月 | 9.3 個月 |  |
| CAC | €120 | €30 | 隨車體成交 |
| 訂閱壽命 | 24 個月 | 36 個月 | 綁定車體持有期 |
| 單戶淨值 | −€70 | +€93 |  |
| 損益兩平月費 | €25 | €6.39 | 消費者上限 €15 之下有空間 |
| 10 萬訂戶車隊資產 | €20.4M | €4.1M | 符合不重資產原則 |

## 7.5 定價配套

- 電池買斷選項：歐洲 180Wh €129、台灣 NT$3,990、日本 ¥19,800，作為訂閱的定價錨，也解決消費者保護法上「不得強制訂閱」的疑慮。

- 停止付費：保留低功率回家模式 30 天而非立即斷電；條款寫明電池所有權與歸還方式。

- 容量升降級：升級改月費即可；降級須回收用過的大電池並降階給他人，20% 用戶三年內換一次的物流與檢測攤提約 €0.10/月。

# 八、各市場入手價與消費者總持有成本

## 8.1 入手價

| 市場 | 落地成本 | DTC／PB 零售（含稅） | 經銷零售（含稅） | 對照 | 入手價降幅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 歐洲（台越製，MFN 6%） | €100.6 | €184 | €297 | 最低價 e-bike €699；一般自行車 €500 | −74%／−63% |
| 台灣（DTC 35% + 營業稅 5%） | NT$4,435 | NT$7,165 | NT$10,236 | 入門電輔車 NT$15,000；通勤車 NT$5,500 | −52%／+30% |
| 日本平地版（PB 通路 30%；關稅 0%） | ¥34,469 | ¥48,666 | ¥57,189（BESV 15%+22%） | Cainz PB ¥59,800；Panasonic ¥89,800 | −19% vs Cainz |
| 日本坡地載童版（PB 通路） | — | ¥58,466 | ¥67,536 | Panasonic Gyutto ¥170,000；Yamaha PAS Kiss ¥187,000 | 約 −65% |
| 歐洲坡地版（DTC） | — | €265 | — | Tenways CGO600 €1,099 | −76% |

## 8.2 歐洲五年 TCO（EUR 含稅）

| 方案 | 前置 | 月費 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | 8 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本案 €7.9/月 | 184 | 7.9 | 374 | 469 | 658 | 943 |
| 本案 €9.9/月 | 184 | 9.9 | 422 | 541 | 778 | 1,135 |
| 本案 €12.9/月 | 184 | 12.9 | 494 | 649 | 958 | 1,423 |
| Action E200 買斷 €699（維護 €50/年、第 4/8 年換電池 €250） | 699 | 0 | 799 | 849 | 1,199 | 1,599 |
| Tenways CGO600 買斷 €1,099 | 1,099 | 0 | 1,199 | 1,249 | 1,599 | 1,999 |
| Swapfiets Power 1 整車訂閱 €59.9/月（還車） | 0 | 59.9 | 1,438 | 2,156 | 3,594 | 5,750 |

本案 €9.9/月對 Action E200：前置費用少 €515，5 年少 €421，8 年少 €464。在這個價位「什麼時候輸給買斷」的交叉點不存在，因為買斷方案第 4 年的換電池支出剛好抵掉訂閱累計。

## 8.3 日本三年 TCO（JPY 含稅）

| 方案 | 前置 | 月費 | 2 年 | 3 年 | 5 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本案平地版分期 + ¥1,280（車歸己） | 0 | ¥2,632 | 63,164 | 94,746 | 125,466 |
| 本案載童版分期 + ¥1,680（車歸己） | 0 | ¥3,291 | 78,987 | 118,480 | 158,800 |
| NORUDE ViVi SX 整車訂閱（還車） | ¥3,520 | ¥2,890 | 72,880 | 107,560 | 176,920 |
| NORUDE 子乗せ（還車） | ¥3,520 | ¥5,690 | 140,080 | 208,360 | 344,920 |
| PELTECH 型式認定車買斷 | ¥89,980 | 0 | 99,980 | 104,980 | 149,980 |
| 電動アシスト POS 平均買斷 | ¥130,663 | 0 | 140,663 | 145,663 | 190,663 |

日本贏的不是總價，是三件事：前置費用比最低價買斷低三成、期末車體歸自己、電池衰退與失竊風險由營運商承擔。載童版對 NORUDE 子乗せ與 Panasonic Gyutto 的價差最大，是日本最值得先做的變體。

# 九、通路與市場進入

## 9.1 歐洲

- DTC + GROFA 經銷：車體 €184 DTC、經銷 €297；電池到店換新走經銷點網路，同時是電池法回收義務的接觸點。

- 薪資扣抵通路（JobRad／Bikeleasing／Lease a Bike）：德國公司自行車租賃 2025 年 €2.8B、72 萬新約、e-bike 佔 78%；員工淨支出 €12–42/月、36 個月後取得所有權；通路自擔資產與呆帳，達方賣硬體、收電池月費。這是歐洲唯一有規模的月付管道。

- B2B 車隊：外送與共享（Zoomo 型客戶）、企業通勤；CAC €30–40、壽命 36 月，電池訂閱 €12.9–14.9；車體由租賃夥伴持有。

## 9.2 日本：三條付款路徑

日本沒有 JobRad 型薪資扣抵：公司把車借給員工屬現物給與、全額課稅，通勤手當的免稅是現金補貼不是車。可用的是三條路，以平地版 PB 零售價與 202Wh 訂閱計算。

圖 9-1　日本三條付款路徑的消費者月付

| 路徑 | 消費者月付 | 3 年總支出 | 期末車體 | 營運商 36 月單戶淨值 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 通路零利率分期 36 回 + 電池訂閱 | ¥2,632 | ¥94,746 | 消費者 | +¥11,154 | JACCS／Orico 無金利活動；通路負擔手數料約 8% |
| ② A 公司付電池訂閱、員工自買車體 | ¥1,608 | ¥57,882 | 員工 | +¥13,992 | 員工負擔電池現物給與稅負；公司統一請款、呆帳 1% |
| ② B 公司全額租賃，員工負擔課稅 | ¥600 | ¥21,596 | 公司 | +¥13,992 | 公司月付 ¥2,999；對照 Yamaha PAS リース、NORUDE for Biz |
| ③ ふるさと納税（車體 + 首年電池券） | ¥853 | ¥32,720 | 消費者 | +¥14,154 | 需寄付 ¥233,420，年收約 1,300 萬圓以上才能全額扣除；需在地組裝 |

主打路徑①，把「與 NORUDE 同月付、但車歸自己、電池永遠有效」講清楚；法人通路是第二引擎，最順的結構是公司付電池訂閱、員工自買車體；ふるさと納税只在評估日本最終組裝時一併看。品牌上，低價車以通路 PB（Cainz、ドンキ）或第四品牌進入，不掛 BESV，避免拉垮 ¥140,000–700,000 的價格架構，但用 BESV JAPAN 的型式認定、PSE 届出與輸入申告名義人資格。

## 9.3 台灣

入手價 NT$7,165 落在傳統通勤車帶上緣，只有靠 DTC 或低抽成通路才擠得進去；型式審驗以整車含電池型號為單位，電池訂閱以「同型號電池、所有權保留」結構操作，須事前向公路局與 VSCC 確認。台灣的價值是種子車隊：500–1,000 台在台北平地路網取得 duty cycle 分布，這份分布決定三種容量的分群比例，也是 RMB 117 那條槓桿的來源。

## 9.4 進入順序

| 階段 | 時程 | 市場與通路 | 量 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 種子車隊 | 2026 Q4–2027 Q2 | 台北 + 阿姆斯特丹 B2B 車隊 | 500–1,000 台 | duty cycle 分布、電池分群、翻新流程驗證 |
| Phase 1 歐洲 DTC + 薪資扣抵 | 2027 H2 | GROFA DTC、JobRad 型通路 | 4,000 台 | 入手價 €184 的市場驗證、經銷點換電流程 |
| Phase 2 日本 PB + 法人 | 2028 | Cainz／ドンキ PB、法人租賃、NORUDE 型業者 | 7,500 台（平地 + 載童） | 型式認定三型、PSE、日本電池池 |
| Phase 3 規模化 | 2029–2031 | 三市場 + B2B 車隊 | 50k → 110k 台/年 | 出廠價達標、翻新中心滿載、SPV 承接電池資產 |

# 十、營運：供應鏈、電池池與逆物流

## 10.1 製造分工

| 環節 | 歐洲版 | 日本版 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整車組裝 | 世同（越南）或台灣 ODM；MFN 6% 或 EVFTA（待驗證） | 中國廠（蘇州外包）；日本關稅 0% | 中國製直出歐盟 AD+CVD 最高 85–93%，本計劃不採用 |
| 馬達、控制器 | 蘇州採購商品化輪轂 + 側蓋整合控制器（與馬達廠共同開發） | 同左 | 唯一同時降本又降故障率的整合項 |
| 電池包 | 達宇／蘇州：中系電芯、電芯座設計、BMS | 同左；日本充電器 ◇PSE 另行認證 | 三容量同殼 |
| 車架 | 台灣／越南既有 EN 15194 認證車架廠公版 | 中國公版；載童版用已通過幼児同乗基準之公版 | 零開模 |
| 組裝工時 | SKD 85%、10–12 分鐘 | 同左 | 無走線、免調變速 |

## 10.2 電池池與翻新迴圈

圖 10-1　電池更換流程：用戶、經銷點與物流、翻新中心三條泳道

電池所有權始終在營運商。用戶日常抽換充電；SoH 低於 70%、故障碼或升級容量時到店 5 分鐘換新，護照與騎乘參數移轉到新包；舊包由經銷點集運至翻新中心，開殼、單顆電芯量測、只換衰退電芯、重組分級：A 級回投放、B 級降階給低里程用戶、C 級電芯回收。翻新成本約新品 30%，每次比點焊包省 RMB 79。

## 10.3 逆物流的硬約束

- UN3480：180Wh 以上鋰電池不能以一般包裹寄送，DHL 拒收瑕疵電芯，Hermes 完全不收。電池走經銷點與回收點陸運（€20–50／程），只有車體零件走快遞。模型以 €30／¥3,000 每程計。

- 電池法 Art.60–62：2025 年 8 月起生產者負責回收，經銷點本來就是法定接觸點；把義務變成服務流程。

- 翻新中心：歐洲（荷蘭或德國）與日本各一，含危險品倉儲與治具，建置費分列於五年財務；每包翻新 20–30 分鐘。

## 10.4 資產持有結構

電池資產可由達方自持或由 SPV／租賃夥伴持有（NORUDE 的資產由 JAIC 持有、營運公司不上帳）。五年財務顯示自持時資金需求峰值 NT$101M，SPV 持有時達方累計現金流最低點約 NT$18M；建議 Phase 2 起導入 SPV。

# 十一、法規與認證

| 市場 | 法規 | 要求 | 本計劃的對應 |
| --- | --- | --- | --- |
| 歐盟 | EN 15194:2017+A1:2023、機械法規 2023/1230（2027/1/20） | 250W 連續、25 km/h 漸減切斷、防篡改 §4.2.17.2、閉合零件集 | 踏頻 PAS 合法；限速與功率鎖 OTP；只有已發布電池可運作 |
| 歐盟 | 電池法 2023/1542 Art.11（2027/2/18）、Art.60–62、Art.77 | LMT 電池可拆換且電芯級可更換、回收義務、電池護照 | 電芯座設計、BMS 護照資料、經銷點回收 |
| 歐盟 | (EU) 2025/120 反傾銷、2025/114 反補貼、零件反規避 Reg. 88/97 | 中國製整車最高 85–93%；中國零件 >60% 觸發 48.5% | 台越製；零件來源結構須管理 |
| 歐盟 | EN 50604-1+A1（2025/8/23） | 整個充電系統與電池一起測試 | 原廠 36V 2A 充電器隨訂閱，不做第三方 PD 快充 |
| 日本 | 道路交通法施行規則、型式認定（TMT） | 助力比 1:2／10–24 km/h 遞減、型式認定以整車為單位、每型 ¥266,000–377,000 | 三型各自取證；BESV JAPAN 取證能力 |
| 日本 | 電気用品安全法 | 電池 ○PSE 自我宣告；充電器 ◇PSE 特定電気用品須登録検査機関 | 充電器認證由 BESV JAPAN 或供應商承擔，費用數百萬圓 |
| 日本 | 幼児二人同乗基準（BAA／SG） | 載童車架強度、両立スタンド、把手鎖 | 坡地載童版採已通過基準之公版車架 |
| 台灣 | 道安規則 §115-1、處罰條例 §71、§72-II | 整車型式審驗、合格標章貼於下管、電池在審驗範圍 | 整車審驗含電池型號；電池所有權保留；車架與三電分離銷售不可行 |
| 資料 | 歐盟資料法 2023/2854（2025/9/12） | 連網產品資料須可攜 | 不以資料鎖客；資料用於自身配電與殘值 |

三個仍未關閉的法律問題：整車認證含電池但電池所有權在營運商的處理（歐、台）、公司代付電池訂閱在日本的現物給與認定、以及ふるさと納税地場產品基準對日本最終組裝的認定。三地各做一次外部法律意見列入 Phase 0。

# 十二、護城河與競爭

## 12.1 競爭格局

| 對手 | 定位與價格 | 對本案的威脅 | 本案的相對位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tenways CGO600（€1,099） | 單速皮帶、Mivice 40 N·m、扭力感測；€61M 營收、1,400 家經銷、毛利剛過 30% | 證明單速通勤車可行，也是最直接的體驗對標 | 入手價 €184，體驗略遜（踏頻），但電池風險由營運商承擔 |
| Action E200／Lidl Crivit（€699） | 歐盟最低價合法 EPAC；Lidl 車款曾在 Stiftung Warentest 評 mangelhaft | 價格地板與品質污名 | 入手價低 74%，車架來源限既有認證廠 |
| Panasonic／Yamaha／Bridgestone | 日本三大廠寡占，¥90,000–190,000，全國服務網 | 品牌與服務網 | 不正面對決；PB 通路與載童版價差 65% |
| NORUDE／チャリル | 日本整車訂閱 ¥1,990–5,390；NORUDE 利潤在殘值 | 訂閱心智的先行者 | 同月付、車歸己、電池永遠有效；可成為其車源 |
| 雅迪、愛瑪等中系整車廠 | 電池與充電器已列獨立營收；一週可複製七項降本槓桿 | 硬體與低價無門檻 | 護城河不在硬體 |
| Bosch Flow+、Cowboy Adaptive Power | 軟體訂閱與自適應助力 | 演算法可在數週內複製 | 演算法免費，不是護城河 |

## 12.2 什麼是護城河、什麼不是

圖 12-1　持有電池資產與資料迴圈帶來的結構性成本優勢

| 候選 | 機制 | 量化 | 對手複製 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 依實測 duty cycle 配電池 | 70/22/8 分群配 180/250/360Wh，車隊平均 210Wh；賣斷制必須一律配 360Wh | RMB 117/台 | 不持有資產者做不到 | 中強 |
| 二次電芯降階 | 回收包電芯降階給低里程用戶；賣斷制在保固與消保法上不可能 | RMB 21/台 | 需電芯級可換包 + 資產持有 | 中 |
| 法規鎖定 | EN 15194 閉合零件集：只有已發布電池可運作；電池法把回收、電芯可換與護照義務變成收費項目 | 第三方電池無法合法相容 | 2027 前完成者取得約兩年窗口 | 中 |
| 電池池與翻新迴圈 | 同一顆電池跨用戶流轉、升降級、翻新 | 年化 RMB 48/台 | 需逆物流網 + 翻新產能 | 中（規模型） |
| 通路與資產融資 | B2B2C 通路 CAC 趨近零；SPV 持有電池 | CAC €120 → €30 | 可抄，關係型資產需時間 | 弱—中 |
| 用戶轉換成本 | 無電池的車騎不動；但這是資產與付款關係，且須提供買斷與回家模式 | 中度鎖定 | — | 雙面刃 |
| 手感繼承／APP | 4–8 個參數，對手 2–3 趟收斂；資料法要求可攜 | 0 | 一週 | 否 |
| 硬體與低價 | 七項降本槓桿可一週複製 | 0 | 即時 | 否 |

合計約 RMB 186/台，佔 V3 基準出廠價 14%。它的用途是補回力矩感測或電池容量，做出同價位對手做不到的產品，或換成每月少收 €1 擴大滲透。誠實的反面：這是營運型而非技術型護城河，持有車隊資產的大品牌 18–24 個月可建同樣迴圈；先行者優勢來自種子車隊資料、2027 前的合規架構與翻新產能，三者都是時間換來的。

# 十三、五年財務計畫

## 13.1 假設

| 項目 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整車出貨量（台） | 8,000 | 25,000 | 50,000 | 80,000 | 110,000 | 保守：出廠價達標門檻 30k 在第二年 |
| 市場組合 | 歐洲 50%／日本平地 18%／日本載童 12%／台灣與其他 20% |  |  |  |  | 固定組合 |
| 電池訂閱附加率 | 85% |  |  |  |  | 15% 選擇買斷 |
| 訂戶年留存率 | 80% |  |  |  |  | 平均壽命 36 月 |
| 達方硬體毛利率 | 20% |  |  |  |  | 對出廠價加成，賣給通路 |
| 加權出廠價 NT$ | 4,686 |  |  |  |  | 三變體表連動 |
| 加權電池月費 NT$（含稅） | 386 |  |  |  |  | €9.9／¥1,280／¥1,680／NT$299 |
| 每戶電池 + 充電器資產 NT$ | 1,932 |  |  |  |  | 4 年折舊；資本支出 |
| RD + APP + 認證 + 翻新建置（NT$M） | 18 | 27 | 24 | 22 | 22 | 8/28 RD 上限起步；翻新中心 2028 建置 |

## 13.2 損益與現金流（NT$ 百萬）

圖 13-1　五年營收、EBIT 與累計現金流

| 項目 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期末在訂戶（戶） | 6,800 | 26,690 | 63,852 | 119,082 | 188,765 |
| 硬體營收 | 45.0 | 140.6 | 281.2 | 449.9 | 618.6 |
| 訂閱營收（淨額） | 13.9 | 68.5 | 185.2 | 374.2 | 629.8 |
| 總營收 | 58.9 | 209.1 | 466.4 | 824.1 | 1,248.4 |
| 毛利（含電池折舊與 CAC） | 4.8 | 25.9 | 71.9 | 146.7 | 250.0 |
| 毛利率 | 8.1% | 12.4% | 15.4% | 17.8% | 20.0% |
| 營運費用合計 | 24.0 | 41.7 | 52.1 | 69.2 | 90.4 |
| EBIT | -19.2 | -15.9 | 19.9 | 77.5 | 159.6 |
| EBIT 率 | -32.5% | -7.6% | 4.3% | 9.4% | 12.8% |
| 電池資本支出 | 13.1 | 41.1 | 82.1 | 131.4 | 180.7 |
| 營運現金流 | -29.0 | -43.4 | -28.1 | 13.0 | 87.7 |
| 累計現金流 | -29.0 | -72.4 | -100.5 | -87.5 | 0.2 |
| 電池車隊資產（毛額） | 13.1 | 54.2 | 136.3 | 267.7 | 448.4 |

## 13.3 解讀

- 訂閱營收在第五年與硬體營收相當：2031 年訂閱淨額 NT$630M 對硬體 NT$619M，在訂戶 188,765 戶。硬體毛利 20% 撐前期，訂閱撐後期。

- 損益在第三年轉正：2029 年 EBIT NT$20M；2031 年 EBIT 率 13%，符合「比 E-bike 好才做」的門檻。

- 資金需求由電池資本支出主導：五年累計電池資本支出 NT$448M；自持時累計現金流最低點 NT$-101M（2029 年），SPV 持有電池時達方最低點約 NT$18M。這正是 8/28「不重資產」原則要求 SPV 結構的量化理由。

- 敏感度：出貨量若只達計畫一半，出廠價無法在 2029 年前達標、EBIT 轉正延後一年；留存率 70% 時 2031 年訂閱營收減約兩成；馬達每貴 US$5，NT$6,000 隱含毛利掉約 2.5 個百分點。三者中量的風險最大，故通路承諾先於模具投入。

# 十四、風險與因應

| 風險 | 說明 | 因應 |
| --- | --- | --- |
| 量級不足 | 10k 量級 BOM 高出天花板 US$42；30k 隱含毛利僅 2% | 先鎖定 3 萬台年量的通路承諾再定價；否則首年出廠價 NT$6,500–7,000 |
| 三項無報價 | 馬達、電池、扭力感測合計佔不含電池 BOM 35%，皆為估值 | 投模具前取得 10k／30k／100k 三檔書面報價，覆寫模型藍字 |
| 原物料 | 2026/4 雅迪、愛瑪同步調漲出廠價 RMB 30–300，主因金屬 +40%、塑料 +80% | 鎖金屬與塑料而非電芯；電芯僅佔材料 10.6% |
| 歐盟 AD+CVD 與反規避 | 中國製整車 85–93%；中國零件 >60% 觸發 48.5% | 台越製；零件來源結構管理；越南反規避早期預警 |
| 電池法 2027 | 電芯級可換、護照、5 年備品 | 電芯座設計、BMS 護照資料；同時是護城河 |
| UN3480 逆物流 | 電池不能一般包裹寄送 | 經銷點與回收點陸運；只有車體零件走快遞 |
| 防篡改與日本執法 | APP 可調助力曲線是京都府警追訴的行為態樣 | 兩套韌體鎖 OTP；APP 只讀 |
| 踏頻感測體感 | 起步延遲、陡坡爬不上 | B 方案（IMU + 電流估算）+ 速度保持；坡地版改扭力與 20 吋 |
| 熱 | 載童 125 kg 爬 10% 坡馬達電功率約 360W，5–10 分鐘後降額 | 標明短坡可、長坡不保證；坡地版馬達含溫度感測 |
| 訂閱壽命與流失 | 無 e-bike 電池訂閱公開流失數據 | €9.9 在 24 月壽命仍為正；12 個月最低期 + 提前解約買斷 |
| 低價帶品質 | Lidl Crivit 車把斷裂評 mangelhaft | 車架限既有認證廠；V 煞與單速降低失效點；載童版後碟 |
| 日本類別污名 | 低價中國製電助力車被官方持續點名 | 型式認定為必要條件；PB 通路與第四品牌，不掛 BESV |
| 台灣審驗 | 電動輔助自行車無共通規格電池條款 | 整車審驗含電池型號 + 所有權保留；VSCC 事前確認 |
| 組織能力 | 世同 RD 5 人、FOC 韌體與 APP 需外部團隊 | 與達瑞 actuator 主軸共用韌體團隊；APP 外包 + 內部產品經理 |

# 十五、里程碑、組織與資金需求

## 15.1 里程碑

| 時程 | 里程碑 | 關卡 |
| --- | --- | --- |
| 2026 Q4 | 三檔書面報價；電芯座電池包 A 樣；控制器雙訊號設計凍結；三地法律意見 | BOM 覆寫後 NT$6,000 隱含毛利 ≥ 8%（100k） |
| 2027 Q1–Q2 | 種子車隊 500–1,000 台（台北、阿姆斯特丹 B2B）；EN 15194 + UN38.3 送測 | duty cycle 分布、分群比例、翻新流程 SOP |
| 2027 H2 | 歐洲 DTC 與薪資扣抵通路上市；經銷點換電流程；歐洲翻新中心（初期委外） | 4,000 台；訂閱附加率 ≥ 80% |
| 2028 | 日本三型型式認定、充電器 ◇PSE；PB 通路與法人租賃上市；日本翻新中心；SPV 承接電池 | 7,500 台；日本單戶淨值為正 |
| 2029 | 出廠價達標（50k）；EBIT 轉正；B 級電芯降階迴圈運轉 | EBIT > 0；翻新成本 ≤ 新品 30% |
| 2030–2031 | 80k → 110k 台；訂閱營收與硬體相當 | EBIT 率 ≥ 10%；累計現金流轉正 |

## 15.2 組織

- 三電 RD：掛前瞻／D00M，伯仁團隊 3 人加嘉宏，與達瑞 actuator 主軸共用馬達控制韌體；蘇州為採購與電池包工程平台。

- 電池營運：新設電池池營運小組（資產、逆物流、翻新、護照資料），初期 4–6 人；歐洲掛 GROFA、日本掛 BESV JAPAN。

- APP 與資料：外包開發 + 內部產品經理 1 人；只做只讀 APP、SoH 與失竊定位，不做付費功能。

- 製造：世同（越南）與蘇州外包，不新建產能；ODM 毛利 13–18% 依量談。

## 15.3 資金需求與用途

| 項目 | 金額（NT$M） | 說明 |
| --- | --- | --- |
| RD、APP、認證、翻新建置（五年營運費用） | 113 | 五年財務 C 段 |
| 電池資本支出（五年累計） | 448 | 可由 SPV 持有 |
| 累計現金流最低點（自持電池） | -101 | 2029 年；未含營運資金 |
| 累計現金流最低點（SPV 持有電池） | 18 | 達方自有資金即可起步 |

建議以達方自有資金支應 RD 與認證，電池資產自 Phase 2 起由 SPV 或租賃夥伴持有；種子車隊與首年硬體採購以集團內部 ODM 保本接單，符合「不虧錢、不重資產、錢要拿回來」的原則。

投入模具費之前的三個門檻 一、馬達、電池、扭力感測三檔書面報價覆寫模型後，100k 量級 NT$6,000 隱含毛利仍 ≥ 8%。二、種子車隊 500 台以上的 duty cycle 分布支持 180／252／360Wh 三級分群。三、三地法律意見確認「整車認證 + 電池所有權保留」可行。三者未全部通過，計劃停在 Phase 0。

# 附錄 A　假設前提

- 匯率：USD/NTD 31、USD/RMB 7.05–7.2、RMB/EUR 10.8、NTD/RMB 4.54、JPY/RMB 23.5，皆為假設值。

- V3 基準：極簡 180Wh 配置材料 RMB 1,121、工時 22、ODM 13%／18%、電池包成本函數 (Wh × 0.66 + 120) × 1.18、充電器 RMB 40；所有單價為 10 萬台/年之估算，依掛牌價折算，非書面報價。

- 三變體增額：扭力 160、日本非 BOM 7.3、45 N·m 馬達 80、後碟 54、子乗せ車架與支撐 90、20 吋 −10、認定攤提 8，除前兩項取自 V3 外皆為假設。

- 訂閱費堆疊：歐洲 VAT 19%、呆帳 6%、金流 2.5%、客服 €1.0、維修物流 €0.2、失竊 €0.5、更換物流 €30、壽命 36 月、CAC €30、殘值 15%、目標貢獻 25%；台灣與日本各項為假設值。

- 日本付款路徑：分期 36 回無金利、通路手數料 8%、員工邊際稅率 20%、法人租賃年利 5%／殘值 10%／保養 ¥300、法人通路呆帳 1%／CAC ¥1,000、ふるさと納税返礼品率 30%、在地組裝加價 ¥6,000、控除上限為單身無扶養概算、自治體補助 ¥40,000。

- 五年財務：出貨 8k／25k／50k／80k／110k，組合歐洲 50%／日本平地 18%／日本載童 12%／台灣與其他 20%，附加率 85%、留存 80%、硬體毛利 20%、電池資產 4 年折舊、營運費用如 C 段；未含營運資金、稅負與 SPV 融資成本。

- 物理檢核：Crr 0.006、低速空阻 2 N、26 吋半徑 0.33 m、20 吋 0.254 m、檢核車速 8 km/h、日本騎士出力占比 1/3。

- 護城河量化沿用 V3 分頁 4 的 70/22/8 分群與 30% 二次電芯滲透，均為未經實測的假設。

# 附錄 B　資料來源

- 內部：8/10 與 8/28 E-mobility 戰略會議記錄；BESV 2026/06 庫存單位成本；三電系統訂閱制與 BOM 分析報告與模型；StealthWheel 原提案、技術暨商業盡職調查、三電訂閱 TCO 模型；單速 + Hub-motor 整車出廠價降本模型 V3；V3 補充模型。

- 歐洲：EN 15194、(EU) 2023/1542 電池法與執委會指引 C/2025/214、(EU) 2025/120 與 2025/114、Reg. 88/97、EN 50604-1；Action E200、Lidl Crivit、Decathlon Elops、Tenways CGO600、Swapfiets、JobRad／Deloitte 公司自行車租賃市場、ZIV 2025 均價、Stiftung Warentest 2026。

- 日本：道路交通法施行規則、TMT 型式認定費率、電気用品安全法、国税庁 No.2585 通勤手当、国民生活中心 2023/10/25 測試、JBPI 2025/7 POS、NORUDE／サイクループ料金與約款、チャリル、Yamaha PAS リース、NORUDE for Biz、Handy、MOVE.eBike、PELTECH、Cainz、ドンキ、Panasonic Store Plus 與ハヤサカ分期、補助金ポータル 2026 自治體補助、ふるさと納税ナビ 2026。

- 台灣：道安規則 §115-1、處罰條例 §71、§72-II；電動輔助自行車及微型電動二輪車型式安全審驗管理辦法。

- 供應鏈：Bafang RM G010 FOB、安乃達／八方輪轂 ASP、中系電芯 NT$2.8/Wh、TDCM／中系扭力感測批量價、富士達 FY2025 各事業毛利率、雅迪 2026 H1 電動自行車事業與電池獨立營收。

免責聲明：本計劃書為達方電子內部策略研究，依上述模型參數與公開資訊試算，不構成投資建議；法規、稅率、價格與供應商成本以主管機關、認證機構與正式報價為準。