達方電子 E-mobility｜策略研究備忘錄

極簡版 Hub-motor E-Bike：以訂閱制降低購買門檻

出廠價 NT$6,000 / RMB 1,300 的可行條件、BOM 結構、訂閱單位經濟，與日本版（扭力感測 + 電池規格）增量

基準日：2026-09-21｜幣別：USD / NT$ / RMB / EUR / JPY，匯率 USD/NTD 31、USD/RMB 7.2、EUR/USD 1.08、USD/JPY 157（假設值）｜配套模型：極簡版HubMotor_訂閱制出廠價模型_20260921.xlsx

資料基礎：StealthWheel 原提案、StealthWheel 技術暨商業盡職調查、StealthWheel 三電訂閱 TCO 模型、三電系統訂閱制與 BOM 分析報告（含 BESV 2026/06 內部成本錨點）。本文件為內部策略研究，非投資建議；標註「無書面報價」與「待驗證」者請於引用前核對。

# 一、結論先行

核心判斷：NT$6,000 / RMB 1,300 的出廠價「做得到」，但只有一種做法：把電池與充電器移出出廠價、變成訂閱資產，並且年量達到 3 萬台以上。在 10 萬台量級，不含電池的整車 BOM 約 US$173（NT$5,362），NT$6,000 出廠價隱含工廠毛利 10.6%；含電池則 BOM 升至 US$226，任何量級的隱含毛利都是負值。訂閱制在這個架構裡的角色不是「賣軟體」，而是「幫消費者把電池這 US$53 的資產分期，並承擔電池衰退與失竊風險」。

| 判斷 | 結論 | 對達方的含意 |
| --- | --- | --- |
| 出廠價可行性 | 不含電池：10k / 30k / 100k 量級 BOM 為 US$216 / 189 / 173，NT$6,000 隱含毛利 -11.8% / 2.2% / 10.6%。含電池：全部量級為負（-16.8% @100k）。 | 「電池不計入出廠價」是硬性設計前提，不是選項。量級門檻 3 萬台，10 萬台才有 ODM 廠願意接的毛利。 |
| RMB 1,300 印證 | 中國廠基礎版 BOM RMB 1,183 @100k，RMB 1,300 隱含毛利 9.0%；與 NT$ 目標互相一致，兩個數字描述的是同一台車。 | 中國廠只能供日本／非歐盟市場（歐盟 AD+CVD 最高 85–93%）；歐洲版走台灣／越南廠。 |
| 訂閱制降門檻的機制 | 車體 DTC 零售約 €396（歐洲）／¥61,609（日本），比最低價合法 e-bike 買斷（€699 / ¥89,980）低 43% / 32%；電池 + 充電器 + 到期換新 + 失竊補償以 €9.9 / ¥1,280 月費提供。 | 營運商每戶資產僅 €58（TCO 模型三電全訂閱為 €204），資本強度降為 28%，前版「消費者上限 €15 vs 營運商下限 €25」的剪刀差消失。 |
| 單位經濟 | 歐洲 €9.9/月：每戶月貢獻 €4.4、回收 13.2 個月、36 月單戶淨值 +€78，損益兩平月費 €7.1。日本 ¥1,280/月：月貢獻 ¥554、回收 20.1 個月、單戶淨值 +¥5,467，損益兩平 ¥1,101。 | 歐洲有 €2.8/月的安全邊際；日本因 360Wh 電池與 1:2 助力比耗電，¥1,280 只是勉強打平，建議 ¥1,480–1,680。 |
| 日本版增量 | 扭力感測（法規必要）+US$18、控制器升級 +US$2、日本規配件 +US$10；日本版出廠價 RMB 1,555（¥33,905），對 RMB 1,300 溢出 20%。電池 252→360Wh 在訂閱側調整，不動出廠價。 | 「適度」的量化上限就是 +20%；再往上（內裝三速、碟煞）就脫離極簡版定位。 |
| 消費者側 | 歐洲 5 年 TCO：本案 €990 vs Action E200 買斷 €1,199（省 €209）。日本 3 年 TCO：本案 ¥107,689 vs NORUDE 整車訂閱 ¥104,040、PELTECH 買斷 ¥104,980。 | 歐洲總價與門檻都贏；日本總價與最低價買斷持平，價值主張須靠「免電池前置費 + 到期換新 + 失竊補償 + 車體歸自己」。 |

與前兩份研究的關係：盡調報告否決的是 StealthWheel「€499 含電池、分體花鼓、1.35kg/40N·m、SaaS 韌體解鎖」的組合；TCO 模型否決的是「三電整組訂閱 €10–20/月」。本文的極簡版刻意退到商品化零件（2.3–3.0 kg 輪轂、踏頻感測、外走線、V 煞），並把訂閱標的縮到電池，正是 TCO 模型結論所建議的「路 B：賣斷馬達、只訂閱電池」的量化版本。

# 二、極簡版產品定義

極簡版的原則是：凡是盡調報告指出「查無量產品」或「與法規衝突」的規格一律不用；凡是消費者感受不到、但佔成本的功能一律刪除。規格如下（歐洲版為基礎，日本版增量另列）。

| 系統 | 歐洲版（踏頻感測） | 日本版增量 | 取捨理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馬達 | 250W 齒輪後輪轂，2.3–3.0 kg，30–32 N·m，135mm 開檔，螺紋單飛座（Bafang RM G010／安乃達／XOFO 級） | 同 | 盡調報告：1.35kg 與 40N·m 無交集；2.3–3.0 kg 級才對應 US$40–50 FOB。8% 坡 @10km/h 需 29 N·m，30–32 N·m 剛好夠用。 |
| 電控 | 分離式正弦波控制器 36V 15A，速度分段助力曲線（0–8 km/h 高電流起步、8–22 恆定、22–25 線性衰減），限速燒錄 OTP | 加扭力輸入與 1:2→0 線性助力比韌體 | 踏頻版做不到「扭力補償」，但可用速度分段電流曲線做出「起步輕」的近似體感；EN 15194 允許純踏頻 PAS。 |
| 感測 | 12 磁踏頻 PAS + 煞車斷電 ×2 | ＋中軸扭力感測器（中系批量） | 日本助力比以人力為分母，踏頻感測無法取得型式認定；歐洲不需要。 |
| HMI | 無儀表；上管單鍵 + 3 段 LED；APP 僅顯示與 SoH，不可寫入功率／限速參數 | 同 | EN 15194 §4.2.17.2 防篡改：功率與限速參數不得由市售工具變更。APP 只讀。 |
| 電池 | 36V 7Ah 252Wh（10s2p 18650 中系電芯），後貨架式或下管掛載，BMS 含 BLE SoH；訂閱資產 | 252Wh 標準／360Wh 坡地與子乗せ | 電池在車架上而非輪內：可拆換（電池法第 11 條）、不被馬達加熱、輪組不偏擺。UN3480 逆物流走經銷點。 |
| 傳動 | 單速 44T／16T（26 吋）或 42T／16T（700c），鏈條 | 同 | 踏頻感測起步較弱，齒比較 StealthWheel 的 2.75 略低，以起步優先；平路 70 rpm ≈ 22–23 km/h。 |
| 車架／煞車 | 鋁合金公版城市車架、剛性前叉、無內走線孔；V 煞前後（碟煞 +US$8 選配） | ＋前籃、全鏈罩、両立スタンド、寬泥除、リング錠 | 零開模；V 煞是城市車最低成本方案，但歐洲 €800 以上車款已標配碟煞，屬定位取捨。 |
| 訂閱標的 | 電池 + 充電器 + SoH<70% 免費換新 + 失竊補償 + APP | 同，電池容量分兩級 | 只訂閱「有持續成本」的東西（盡調報告：韌體解鎖型訂閱會複製 BMW 加熱座椅的下場）。 |

與 StealthWheel 原案的差異一句話：原案要用 US$195 做出含電池、含分體花鼓、含扭力感測的 €499 整車；極簡版用 US$173 做出「不含電池」的商品化整車，電池另計 US$53 進訂閱。兩者 BOM 其實只差 US$30，差的是「電池算誰的」。

# 三、出廠價：NT$6,000 / RMB 1,300 能不能達標

## 3.1 BOM 結構（USD／台，三個量級）

量級是這張表最重要的變數：馬達、車架、輪組三項佔不含電池 BOM 約 60%，加上訂閱側的電池，四者的量價曲線決定一切。以下數字除認證攤提與保固準備金為公式外，皆為輸入值（藍字），並標註來源；馬達、電池、扭力感測三項無供應商書面報價。

| 項目（USD／台） | 10k 台/年 | 30k 台/年 | 100k 台/年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 250W 齒輪後輪轂馬達 | 55.0 | 47.0 | 42.0 |
| 正弦波控制器（踏頻版） | 12.0 | 10.0 | 9.0 |
| 踏頻感測器 PAS | 2.0 | 1.7 | 1.5 |
| 煞車斷電感測 ×2 | 2.0 | 1.7 | 1.5 |
| 三段 LED 按鍵（無儀表） | 4.0 | 3.3 | 3.0 |
| 線束 + 電源座 | 5.0 | 4.5 | 4.0 |
| 三電小計（不含電池） | 80.0 | 68.2 | 61.0 |
| 鋁合金公版車架 + 前叉 | 50.0 | 45.0 | 42.0 |
| 輪組 + 外胎內胎 | 24.0 | 21.5 | 20.0 |
| V 煞前後 | 7.0 | 6.3 | 6.0 |
| 單速傳動（曲柄／BB／鏈條／單飛／踏板） | 14.0 | 12.8 | 12.0 |
| 座艙 | 13.0 | 11.8 | 11.0 |
| 配件（泥除／側柱／燈／反光／鈴） | 9.0 | 8.4 | 8.0 |
| 包裝 + 組裝工時 | 12.0 | 11.0 | 10.0 |
| 認證攤提（US$130k ÷ 量級 ÷ 3 年） | 4.3 | 1.4 | 0.4 |
| 保固準備金 1.5% | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
| 車體小計 | 136.5 | 121.0 | 112.0 |
| 整車 BOM（不含電池） | 216.5 | 189.2 | 173.0 |
| 電池 252Wh + 充電器（訂閱資產） | 65.0 | 57.5 | 53.0 |
| 整車 BOM（含電池） | 281.5 | 246.7 | 226.0 |

## 3.2 出廠價與隱含毛利

| 指標 | 10k | 30k | 100k | 判讀 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整車 BOM 不含電池（NT$） | 6,711 | 5,866 | 5,362 | 出廠價的成本基礎 |
| 出廠價 @ 工廠毛利 10%（不含電池，NT$） | 7,456 | 6,518 | 5,958 | 100k 量級剛好落在 NT$6,000 |
| NT$6,000 隱含工廠毛利（不含電池） | -11.8% | 2.2% | 10.6% | 30k 起可談，100k 才健康 |
| 整車 BOM 含電池（NT$） | 8,726 | 7,648 | 7,005 |  |
| 出廠價 @ 10%（含電池，NT$） | 9,695 | 8,498 | 7,784 | 最好情況仍高出目標 30% |
| NT$6,000 隱含工廠毛利（含電池） | -45.4% | -27.5% | -16.8% | 全部負值：電池必須移出 |
| 達標 BOM 天花板（USD，不含電池，10% 毛利） | 174.2 | 174.2 | 174.2 | = 6,000 × 0.9 ÷ 31 |
| 缺口（USD，正值 = 超出天花板） | 42.3 | 15.0 | -1.2 | 10k 量級要再砍 US$42，不可能 |
| 中國廠基礎版 BOM（RMB，不含電池） | 1,481 | 1,294 | 1,183 | 製造成本折減 5% |
| RMB 1,300 隱含工廠毛利 | -13.9% | 0.4% | 9.0% | 與 NT$ 目標一致 |

解讀：

- 量級是門檻，不是敏感度。10k 量級不含電池 BOM 比天花板高 US$42，砍掉整組煞車和座艙都補不回來；30k 量級隱含毛利 2.2%，只有集團內部 ODM（世同／太宇）願意用「保本接單」做；100k 量級才是 NT$6,000 的正常成本結構。這與盡調報告對原案「Year 1 一萬台」的質疑一致：低價策略的前提是量，量的前提是通路。

- 三個最不透明的變數。馬達（US$42）與車架（US$42）各佔不含電池 BOM 約 24%，電池（US$46）佔訂閱資產 87%。敏感度表 C：馬達每貴 US$5，NT$6,000 隱含毛利掉約 2.5 個百分點；馬達 US$55 + 車架 US$50 的組合毛利歸零。要在投模具前拿到安乃達／八方／XOFO 與車架廠的書面量產報價。

- 為什麼不做 180Wh 把電池塞回出廠價？180Wh 電池 + 充電器約 US$44.7，含電池 BOM 仍達 US$218，NT$6,000 隱含毛利 -12.5%；而且 180Wh 在日本 1:2 助力比下續航不到 30 km，會直接輸給 PELTECH 級產品。

# 四、訂閱制如何降低購買門檻

「降低購買門檻」有兩層：消費者第一天要付多少（前置費用），以及誰持有資產（資本強度）。極簡版的做法是把兩層拆開處理：車體用賣斷或第三方分期，電池用自營訂閱。

| 層 | 內容 | 誰出錢／誰持有資產 | 設計理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 車體賣斷 | 出廠 NT$6,000 → 歐洲 DTC 含稅 €396（落地 €216、毛利 35%）；日本含稅 ¥61,609 | 消費者；或經 JobRad 型薪資扣抵／BNPL 分期，由通路持有應收帳款 | TCO 模型結論 C：薪資扣抵通路是歐洲唯一有規模的月付管道，通路自擔呆帳，達方回到賣硬體。 |
| L1 電池訂閱 | 電池 + 充電器 + SoH<70% 免費換新 + 失竊補償 + APP，€9.9／¥1,280 起 | 達方或 SPV 持有電池，每戶資產 €58／¥11,132 | 只有電池會衰退、會被偷、2027 起有法定回收與備品義務；把有持續成本的東西做成訂閱，付費理由才成立。 |
| L2 軟體與資料 | APP 免費：SoH、里程、故障碼、失竊定位（BLE）；不做韌體解鎖付費 | 達方（成本攤入 L1 的 €0.6/月） | 盡調報告：解鎖已裝在車上的功能的訂閱不會存活；資料價值在保固成本與殘值定價。 |
| L3 B2B／車隊 | 外送、共享、企業通勤車隊：車體賣斷給租賃夥伴，電池訂閱 €12.9–14.9 | 租賃夥伴持有車體；達方只持電池 | TCO 模型：Zoomo 是唯一穩定運作的訂閱先例，且是純 B2B；CAC €30–40、壽命 36 月。 |

## 4.1 前置費用：門檻降了多少

| 市場 | 本案車體（含稅） | 最低價合法 e-bike 買斷 | 降幅 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 歐洲 | €396 + €9.9/月 | €699（Action E200／Lidl Crivit） | 43% | €399 這個數字第一次讓 e-bike 的前置費用低於德國一般自行車均價 €500 |
| 日本 | ¥61,609 + ¥1,280/月 | ¥89,980（PELTECH 型式認定車） | 32% | 對照電動アシスト POS 均價 ¥130,663，降幅 53%；但仍是媽媽車 ¥28,729 的 2.1 倍 |

## 4.2 資本強度：為什麼前版 TCO 的剪刀差消失了

TCO 模型把三電整組（€204/戶）做成訂閱，消費者在 €15/月時 3.9 年就輸給 €699 買斷，營運商卻要 €25/月才打平。極簡版只把電池（€58/戶）做成訂閱，資產縮到 28%，回收期從 25 個月縮到 13.2 個月；消費者這邊因為訂閱內含第 4 年換電池（買斷方案要另付 €250），5 年 TCO 反而比買斷低。

| 指標 | TCO 模型：三電全訂閱 €15/月 | 本案：電池訂閱 €9.9/月 | 差異來源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每戶資產 | €204 | €58 | 訂閱標的從三電縮到電池 + 充電器 |
| 每戶月貢獻 | €8.1 | €4.4 | 月費較低，但電池更換攤提（€1.8）與雲端成本也低 |
| 回收期 | 25.3 個月 | 13.2 個月 |  |
| CAC | €120 | €30 | 隨車體成交，不是獨立獲客 |
| 訂閱壽命 | 24 個月 | 36 個月 | 綁定車體持有期，非整車租賃的流失結構 |
| 單戶淨值 | −€70 | +€78 |  |
| 損益兩平月費 | €25 | €7.1 | 消費者可接受上限 €15 之下有 €8 的空間 |
| 10 萬訂戶車隊資產 | €20.4M | €5.8M | 符合 8/28「不重資產」原則 |

# 五、營運商單位經濟

## 5.1 歐洲（EUR，每戶每月）

| 項目 | €7.9 | €9.9 | €12.9 | €14.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 淨營收（除 VAT 19%） | 6.6 | 8.3 | 10.8 | 12.5 |
| 減：呆帳 5% + 金流 2.5% | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.9 |
| 減：維修物流 €0.4 + 失竊補償 €0.5 + 雲端 €0.6 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 |
| 減：電池更換攤提（€87.6 ÷ 48 月） | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 |
| 每戶月貢獻 | 2.8 | 4.4 | 6.7 | 8.3 |
| 資產回收期（月） | 20.4 | 13.2 | 8.6 | 7.0 |
| 36 月累計貢獻 | 101 | 157 | 241 | 297 |
| 單戶淨值（+殘值 15% −資產 −CAC €30） | +22 | +78 | +162 | +218 |

損益兩平月費 €7.1。建議定價 €9.9（單戶淨值 +€78），B2B 車隊 €12.9。敏感度表 A：€9.9 在 24 個月壽命下仍為 +€26，€7.9 在 24 個月轉負（−11），也就是說 €9.9 對「訂閱壽命」這個最不確定的變數有緩衝，€7.9 沒有。

## 5.2 日本（JPY，每戶每月，360Wh 電池保守計）

| 項目 | ¥980 | ¥1,280 | ¥1,680 | ¥1,980 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 淨營收（除消費稅 10%） | 891 | 1,164 | 1,527 | 1,800 |
| 減：呆帳 3% + 金流 3.5% | -58 | -76 | -99 | -117 |
| 減：維修 ¥60 + 失竊 ¥80 + 雲端 ¥100 | -240 | -240 | -240 | -240 |
| 減：電池更換攤提（¥14,132 ÷ 48 月） | -294 | -294 | -294 | -294 |
| 每戶月貢獻 | 299 | 554 | 894 | 1,149 |
| 資產回收期（月） | 37.3 | 20.1 | 12.5 | 9.7 |
| 36 月累計貢獻 | 10,749 | 19,929 | 32,169 | 41,349 |
| 單戶淨值（+殘值 15% −資產 −CAC ¥5,000） | −3,713 | +5,467 | +17,707 | +26,887 |

損益兩平月費 ¥1,101。日本的問題是電池更換攤提佔月費 23%：360Wh 電池資產 ¥11,132 是歐洲 252Wh 的 1.3 倍，而 1:2 助力比讓循環數更快。敏感度表 B：若更換週期縮到 36 個月，¥1,280 的單戶淨值只剩 +1,934，¥1,680 仍有 +14,174。因此日本建議「252Wh ¥1,280／360Wh ¥1,680」兩級定價，讓大電池的成本由選大電池的人付。

# 六、消費者總持有成本（TCO）

## 6.1 歐洲（EUR 含稅）

| 方案 | 前置 | 月費 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | 8 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本案 €7.9/月 | 396 | 7.9 | 586 | 681 | 870 | 1,155 |
| 本案 €9.9/月 | 396 | 9.9 | 634 | 753 | 990 | 1,347 |
| 本案 €12.9/月 | 396 | 12.9 | 706 | 861 | 1,170 | 1,635 |
| Action E200 買斷 €699（+維護 €50/年、第 4/8 年換電池 €250） | 699 | 0 | 799 | 849 | 1,199 | 1,599 |
| Decathlon Elops 120 E 買斷 €799 | 799 | 0 | 899 | 949 | 1,299 | 1,699 |
| Tenways CGO600 買斷 €1,099（單速對標） | 1,099 | 0 | 1,199 | 1,249 | 1,599 | 1,999 |
| Swapfiets Power 1 整車訂閱 €59.9/月（車不歸消費者） | 0 | 59.9 | 1,438 | 2,156 | 3,594 | 5,750 |

本案 €9.9/月對 Action E200：前置費用少 €303，2 年 TCO 少 €165，5 年少 €209，8 年少 €252。在 €9.9 這個價位，消費者「什麼時候輸給買斷」的交叉點不存在，因為買斷方案第 4 年的換電池支出剛好抵掉訂閱累計；這正是 TCO 模型三電全訂閱做不到的。

## 6.2 日本（JPY 含稅）

| 方案 | 前置 | 月費 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | 8 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本案 ¥980/月 | 61,609 | 980 | 85,129 | 96,889 | 120,409 | 155,689 |
| 本案 ¥1,280/月 | 61,609 | 1,280 | 92,329 | 107,689 | 138,409 | 184,489 |
| 本案 ¥1,680/月 | 61,609 | 1,680 | 101,929 | 122,089 | 162,409 | 222,889 |
| NORUDE Panasonic ViVi SX 整車訂閱 ¥2,890/月（車不歸消費者） | 0 | 2,890 | 69,360 | 104,040 | 173,400 | 277,440 |
| PELTECH 型式認定車買斷 ¥89,980（+維護 ¥5,000/年、換電池 ¥35,000） | 89,980 | 0 | 99,980 | 104,980 | 149,980 | 199,980 |
| 電動アシスト POS 平均買斷 ¥130,663 | 130,663 | 0 | 140,663 | 145,663 | 190,663 | 240,663 |
| 軽快車（無助力）買斷 ¥28,729 | 28,729 | 0 | 32,729 | 34,729 | 38,729 | 44,729 |

日本的結論比歐洲保守：本案 ¥1,280 在 3 年 TCO 上比 PELTECH 買斷多 ¥2,709、比 NORUDE 多 ¥3,649，要到 5 年才分別省 ¥11,571 與 ¥34,991。日本版贏的不是總價，是三件事：前置費用比最低價買斷低 32%、期末車體歸自己（NORUDE 要還車）、電池衰退與失竊風險由營運商承擔。TCO 模型指出 75% 的日本消費者每月訂閱總支出低於 ¥3,000，¥1,280 占其一半以下，比 TCO 模型三電訂閱的 ¥2,550 可行得多。

# 七、日本版：電池規格與扭力感測

## 7.1 為什麼日本版必須加扭力感測

日本道路交通法施行規則對電動アシスト自転車的定義是「人力：電動力」的比率：10 km/h 以下最大 1:2，10–24 km/h 線性遞減，24 km/h 歸零。分母是人力，系統必須量測騎士踩踏扭力才能控制比率；踏頻感測只知道「有沒有踩」，無法取得型式認定。2023 年 10 月國民生活中心測試 10 款網購車、9 款超出法定助力比，消費者廳點名、京都府警以不正競爭防止法逮捕業者——日本對助力比的執法是刑事層級，這一項沒有省的空間。

## 7.2 增量與出廠價

| 項目 | 10k | 30k | 100k | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中軸扭力感測器（USD） | 28 | 22 | 18 | 中系批量 US$15–40（BOM 報告附錄 B）；NCTE／Thun 為售後價 US$150；無書面報價 |
| 控制器升級（USD） | 3 | 2.5 | 2 | 扭力輸入 + 1:2→0 線性衰減韌體 |
| 日本規配件（USD） | 12 | 11 | 10 | 前籃、全鏈罩、両立スタンド、寬泥除、リング錠 |
| 型式認定攤提（USD） | 0.3 | 0.1 | 0.0 | ¥377,000／型，每個車架 + 模組組合各自取證 |
| 日本版 BOM（RMB，不含電池） | 1,792 | 1,551 | 1,399 | 中國廠 |
| 日本版出廠價 @10%（RMB） | 1,991 | 1,723 | 1,555 |  |
| 日本版出廠價（JPY） | 43,421 | 37,566 | 33,905 | RMB/JPY 21.8 |
| 對 RMB 1,300 溢出 | 53% | 33% | 20% | 「適度」= 100k 量級 +20% |

## 7.3 電池規格調整：在訂閱側做，不動出廠價

| 規格 | 電芯配置 | BOM @100k（USD） | 用途 | 建議月費 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 180Wh 輕量 | 10s1p 21700 5Ah | 37.7 | 短程、可提上樓；日本不建議（1:2 助力比續航 <30 km） | — |
| 252Wh 標準 | 10s2p 18650 3.5Ah | 46.0 | 歐洲平地通勤；日本平地都會（東京 23 區、大阪） | €9.9 / ¥1,280 |
| 360Wh 坡地 | 10s2p 21700 5Ah | 60.7 | 日本坡地城市（橫濱、神戶、長崎）、子乗せ；對標 Panasonic 12–16Ah/25.2V（302–403Wh） | ¥1,680 |

這是「電池訂閱」相對「電池賣斷」最實用的優點：日本市場需要的電池規格與歐洲不同，但只要車體的電池介面（電壓 36V、接口、掛載尺寸）統一，兩級電池就是同一台出廠車的兩種訂閱方案，不需要為日本另開 SKU、另做整車認證版本（電池型號仍須列入型式認定，需與認定機關確認同車架多電池型號的處理方式）。

## 7.4 日本市場定位

- 對標不是 Panasonic／Yamaha，是 PELTECH／21Technology。日本低價帶合法電動アシスト在 ¥60,000–90,000，多為中國製 + 型式認定；本案車體 ¥6 萬級 + 月費，前置費用與它們持平或略低，差異化只能靠電池換新與失竊補償。

- NORUDE 型整車訂閱是現成通路。日本已有 11–19 家整車訂閱業者（¥1,990–5,390/月），無一公布訂戶數；可考慮把車體賣給這些業者、由達方只做電池訂閱與 SoH 服務，複製 L3 的 B2B 結構。

- 單速在日本是風險。日本媽媽車標配內裝三速，消費者習慣強；平地城市可接受單速 + 1:2 起步助力，坡地城市則需 +US$25–30 的內裝三速花鼓（但這與後輪轂馬達衝突，須改前輪馬達），已超出「適度」範圍，建議日本先鎖定平地都會。

# 八、風險與法規

| 風險 | 說明 | 因應 |
| --- | --- | --- |
| 量級不足 | 10k 量級 BOM 高出天花板 US$42；30k 隱含毛利僅 2.2%。原提案 Year 1 一萬台的節奏無法支撐 NT$6,000。 | 以 B2B 車隊或 NORUDE／JobRad 型通路先鎖定 3 萬台年量再定價；否則第一年出廠價設 NT$6,500–7,000。 |
| 三項無報價 | 馬達、電池、扭力感測合計佔不含電池 BOM 35%，全為估值。 | 投模具前取得安乃達／八方／XOFO、電池包廠、扭力感測廠書面量產報價（10k／30k／100k 三檔）。 |
| 歐盟 AD+CVD | 中國製整車最高約 85–93% 從價稅；零件反規避 60% 門檻。 | 歐洲版走台灣／越南廠（NT$ 計價的原因）；越南 EVFTA 稅率與反規避風險待驗證。 |
| 歐盟電池法 2027/2/18 | LMT 電池可拆換（含電芯層級）、電池護照、最後出貨後 5 年備品。 | 電池在車架上、螺絲固定可拆；BMS 內建護照資料；這也是電池訂閱的護城河（義務已在身上）。 |
| UN3480 逆物流 | 252Wh 超過 100Wh 豁免，不能一般包裹寄送；DHL 拒收瑕疵電芯。 | 電池更換走經銷點／回收點，模型以 €30／¥3,000 每程計；只有車體零件走快遞。 |
| 防篡改 | EN 15194 §4.2.17.2：功率與限速參數不得由市售工具變更；日本刑事追訴先例。 | 限速與峰值電流燒錄 OTP；APP 只讀，不提供助力曲線調整。 |
| 踏頻感測體感 | 起步延遲 1/4–1/2 圈、無法依踩踏力度補償；陡坡爬不上（Tenways 扭力版也被評「陡坡爬不上去」）。 | 12 磁 PAS + 低起步門檻 + 速度分段電流；齒比 42/16；歐洲坡地城市不做主推。 |
| 台灣內銷 | 型式審驗以整車（含電池型號）為單位；車架與三電分離銷售不可行（TCO 模型）。 | 台灣若做，以「整車審驗 + 同型號電池訂閱」結構，事前向公路局確認電池所有權不影響審驗；本文未做台灣 TCO。 |
| 低價帶品質 | Lidl Crivit Urban X.3 在 Stiftung Warentest 2026 車把斷裂評「mangelhaft」。 | 車架來源限台灣／越南既有 EN 15194 認證車架廠；V 煞與單速反而降低失效點。 |
| 訂閱壽命 | 無任何 e-bike 電池訂閱的公開流失數據；本模型假設 36 月。 | 敏感度表 A：€9.9 在 24 月仍為正；合約設計為 12 個月最低期 + 提前解約買斷電池。 |

# 九、行動清單（投入模具費之前）

- 拿三檔書面報價：250W 齒輪輪轂馬達（安乃達／八方／XOFO）、36V 252Wh 與 360Wh 電池包、中軸扭力感測器，各 10k／30k／100k；把報價覆寫進模型 BOM 表藍字，重看 NT$6,000 隱含毛利。

- 鎖定首批 3 萬台的出海口：歐洲 JobRad／Bikeleasing 型薪資扣抵通路或外送車隊、日本 NORUDE 型整車訂閱業者；沒有量的承諾，出廠價先訂 NT$6,500–7,000。

- 電池訂閱的法律結構：歐洲（電池所有權、VAT 處理、電池法第 11 條與護照義務主體）、日本（型式認定中電池型號與所有權的處理、割賦販売法是否適用）、台灣（型式審驗下同型號電池訂閱的可行性）三地各做一次外部法律意見。

- 日本版扭力感測方案定案：中軸式（BB）vs 後勾爪式；後者可與商品化輪轂共用但精度較差；以型式認定取證為準做 A/B 樣車。

- 逆物流合約：與歐洲經銷／回收點網絡（電池法第 60–62 條義務主體）及日本經銷點談電池更換的每程費用，驗證模型 €30／¥3,000 的假設。

- 組織邊界：沿用 8/28 會議原則——三電 RD 掛前瞻、蘇州為採購與輕組裝、世同／太宇為 ODM、電池資產由 SPV 或租賃夥伴持有；達方不持整車、不建換電站。

# 附錄 A：假設前提

- 匯率：USD/NTD 31、USD/RMB 7.2、EUR/USD 1.08、USD/JPY 157（→ EUR/NTD 33.5、RMB/JPY 21.8）。三電系統 BOM 報告用 EUR/NTD 36，本文為與 TCO 模型一致採 1.08 交叉匯率。

- 工廠目標毛利 10%（ODM 整車廠常態 8–12%）；中國廠對台越廠製造成本折減 5%；保固準備金 1.5%；認證 US$130k 分 3 年攤提；日本型式認定 ¥377,000／型、日本占總量 30%。

- 歐洲：關稅 6%（台灣製 MFN）、海運與內陸 US$30/台、DTC 車體毛利 35%、VAT 19%、呆帳 5%、金流 2.5%、維修物流 €0.4/月、失竊補償 €0.5/月、雲端 €0.6/月、電池更換 48 月、更換物流 €30/次、訂閱壽命 36 月、CAC €30、殘值 15%。買斷方案年維護 €50、第 4／8 年換電池 €250。

- 日本：關稅 0%（待驗證）、物流 ¥2,500/台、車體毛利 35%、消費稅 10%、呆帳 3%、金流 3.5%、維修 ¥60、失竊 ¥80、雲端 ¥100/月、電池以 360Wh 保守計、更換 48 月、物流 ¥3,000/次、壽命 36 月、CAC ¥5,000、殘值 15%。買斷方案年維護 ¥5,000、第 4／8 年換電池 ¥35,000。

- BOM 中馬達（US$42 @100k）、電池（US$46）、扭力感測（US$18）無供應商書面報價；其餘為估值或依 BESV 2026/06 內部錨點與 BOM 報告附錄 B 外部基準推算。

- 踏頻感測版在歐盟 EN 15194 下合法；日本版必須扭力感測。台灣內銷未做 TCO。

# 附錄 B：主要來源

- StealthWheel 技術暨商業可行性盡職調查（2026-09-21）：馬達重量／扭矩級距、Bafang RM G010 FOB、AD+CVD 稅率、電池法第 11 條、UN3480 物流、防篡改條款、日本執法先例、產業對照價格。

- Project StealthWheel 三電訂閱制 TCO 與營運商單位經濟模型（xlsx）：TK-06U 規格修正、三電 BOM US$200、呆帳率、Swapfiets 訂閱壽命、日本 NORUDE 與 JBPI POS 價格、日韓台法規可行性、結論三條路。

- 三電系統 訂閱制與 BOM 分析報告（2026-09-21）：BESV 2026/06 內部成本錨點、Bafang／安乃達輪轂 ASP、電芯 NT$/Wh、充電器、扭力感測批量價、認證費、Bosch Flow+、Gogoro／Swapfiets 財務、8/10 與 8/28 會議原則。

- 次世代極簡輕量 E-Bike 智慧輪驅動系統與軟體訂閱商業技術報告（原提案）：BOM 對比表、虛擬變速邏輯、法規對照表、財務模型。

- 網路查證（2026-09）：Lidl 2026 城市 e-bike €699（giga.de）、Aldi 2026 最低價約 €700（linexo.de）；Swapfiets Power 1 €49.90 導入價／常態 €59.90（road.cc、swapfiets.de）；PELTECH 電動アシスト ¥89,980 起（cyclemarket.jp）；日本助力比 1:2／10 km/h／24 km/h 現行規定無 2026 修訂（besv.jp、tmt.or.jp、kokusen.go.jp）；GB 17761-2024 新國標 2025/9/1 生效、腳踏不再強制、中國電動兩輪車 2026 上半年內銷 −12.6%（openstd.samr.gov.cn、news.qq.com）。Alibaba 與 kakaku.com 頁面因網路限制未能直接讀取，價格以上述文件內既有摘錄為準。

免責聲明：本文件為達方電子內部策略研究，基於 2026 年 9 月公開資訊、內部成本錨點與假設值試算，不構成投資建議。法規條文、稅率與市場價格引用自公開來源，實際適用應以主管機關、認證機構與供應商正式報價為準。