達方電子 E-mobility｜策略研究備忘錄（V3 模型補充）

電池與充電器拆成訂閱：入手價、訂閱費、可拆卸電池的工程成本，與護城河

依「單速 + Hub-motor 整車出廠價降本模型 V3」參數計算；配套模型：V3補充_電池充電器拆分訂閱模型_20260921.xlsx

基準日 2026-09-21｜V3 基準：極簡 180Wh 配置材料 RMB 1,121、工時 22、ODM 13%（爭取值）／18%（實際可能）、電池包成本函數 (Wh × 0.66 + 120) × 1.18、充電器 RMB 40、RMB/EUR 10.8、NTD/RMB 4.54、JPY/RMB 23.5。非投資建議。

# 一、結論先行

| 問題 | 答案 | 關鍵數字 |
| --- | --- | --- |
| 入手價怎麼算 | 車體出廠價 = (材料 − 電池 − 充電器 + 工時) ÷ (1 − ODM 毛利)。極簡 180Wh 配置移出 RMB 322 的電池與充電器後，出廠價從 RMB 1,314 降到 RMB 944（−28%），NT$4,285。 | 歐洲 DTC 入手價 €184（vs €699 最低價 e-bike −74%、vs €500 一般自行車 −63%）；台灣 DTC NT$7,165；日本 PB 通路 ¥48,666（力矩版，vs Cainz ¥59,800 −19%）。 |
| 電池訂閱費怎麼算 | 月費 = [電池資產攤提 + 充電器攤提 + 更換準備 + 失竊 + 客服 + 維修物流 + CAC 攤提] ÷ (1 − 目標貢獻率) ÷ (1 − 呆帳 − 金流) × (1 + 稅)。按戶固定的客服／失竊／物流與 CAC 約佔一半，電池相關（資產攤提 + 更換準備）只佔另一半。 | 歐洲 180/250/360Wh：成本堆疊月費 €8.1 / 8.5 / 9.2，建議定價 €7.9 / 9.9 / 12.9；台灣 NT$249 / 299 / 399；日本（144/202/360Wh）¥980 / 1,280 / 1,680。 |
| 電池做進輪轂可拆，容易嗎 | 不容易，且與訂閱制的利益相衝突。輪內母模要客製馬達、特製車架、IP67 卡口與導電環，電池還被馬達加熱、壽命縮短；而訂閱制下電池衰退是營運商的成本。 | 車體出廠價 RMB 944 → 1,389（+47%），電池資產 €35.6 → €61.9，所需月費 €8.1 → €11.2（+38%）。車架可拆包是標準品，增量為零；電芯級可換只加 RMB 20，翻新一次省 RMB 79。 |
| 護城河是什麼 | 不是硬體、不是低價、不是手感數據；是「持有電池資產 + 看得到里程」帶來的結構性成本優勢，加上法規把電池責任變成收費項目。 | 依 duty cycle 配電池 RMB 117 + 二次電芯 RMB 21 + 翻新迴圈年化 RMB 48 ≈ RMB 186/台，佔 V3 基準出廠價 14%。 |

# 二、入手價：哪些成本從車價移出，移到哪裡

V3 分頁 10 只把電池移出（配置 B），本次連充電器一起移出（配置 C）。日本版另加力矩感測與非 BOM 增額（配置 D），電池降配 144Wh 在訂閱側處理，不影響車價。

| 配置 | 材料 RMB | 出廠 @13% | 出廠 @18% | NT$ @13% | NT$ @18% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 極簡 180Wh 含電池含充電器（V3 基準） | 1,121 | 1,314 | 1,394 | 5,965 | 6,328 |
| B 不含電池、含充電器（V3 分頁 10） | 839 | 990 | 1,050 | 4,494 | 4,768 |
| C 不含電池、不含充電器（本次） | 799 | 944 | 1,001 | 4,285 | 4,547 |
| D 日本版 C（力矩感測 +RMB 167） | 967 | 1,136 | 1,206 | 5,158 | 5,473 |

重點：ODM 毛利從 13% 走到 18%，配置 C 只差 RMB 58；電池與充電器移出後，車價對 ODM 毛利率的敏感度也跟著降低。V3 在含電池時「13% 勉強達標、18% 超標 7%」的問題，在配置 C 下不存在，出廠價落在 RMB 944–1,001 之間，離 RMB 1,300 有 23–27% 的餘裕。這個餘裕可以拿來補回力矩感測（RMB 160）或鋁架（RMB 110），仍在目標內。

## 2.1 各市場入手價（配置 C；日本為配置 D）

| 市場 | 落地成本 | DTC／PB 零售（含稅） | 經銷零售（含稅） | 對照 | 入手價降幅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 歐洲（台越製，MFN 6% + €8） | €100.6 | €184 | €297 | Action E200 / Lidl €699；一般自行車 €500 | −74% / −63% |
| 台灣（DTC 35% + 5% 營業稅） | NT$4,435 | NT$7,165 | NT$10,236 | 入門電輔車約 NT$15,000；通勤車 NT$4,000–7,000 | −52% / +30% |
| 日本（力矩版，PB 通路 30%；關稅 0%） | ¥34,469 | ¥48,666 | ¥57,189（BESV 15%+22%） | Cainz PB ¥59,800；Panasonic ¥89,800 | −19% vs Cainz |

歐洲的入手價第一次低於一般自行車均價，V3 所謂「反向滲透」在 DTC 成立、經銷（€297）也成立。台灣入手價落在傳統通勤車帶的上緣，只有靠 DTC 或低抽成通路才擠得進去。日本以 PB 通路情境計算，入手價低於 Cainz 現有最低價帶 19%，但這是「無電池的車」，須配套訂閱在店頭一起成交。

# 三、電池訂閱費：成本堆疊定價

訂閱費不是「電池價格分期」，而是七項成本的堆疊。以歐洲 180Wh 為例：

| 成本項（€/戶/月） | 180Wh | 250Wh | 360Wh | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每戶訂閱資產（電池 + 充電器落地） | 35.6 | 40.9 | 49.3 | V3 分頁 10 電池訂閱資產 €32；本次含充電器 |
| ① 電池資產攤提（× 85% ÷ 36 月） | 0.75 | 0.87 | 1.07 | 殘值 15% |
| ② 充電器攤提 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |
| ③ 電池更換準備（(電池 + €30 物流) ÷ 48 月） | 1.28 | 1.40 | 1.57 | SoH < 70% 換新；UN3480 走經銷點 |
| ④⑤⑥ 失竊 €0.5 + 客服 €1.0 + 維修物流 €0.2 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 按戶固定，不隨電池大小縮小 |
| ⑦ CAC €30 ÷ 36 月 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 隨車成交 |
| 每戶每月成本合計 | 4.67 | 4.91 | 5.29 | 電池相關（①②③）只佔 46–52% |
| 建議月費（25% 貢獻，含稅、含呆帳金流） | 8.11 | 8.52 | 9.17 | = 成本 ÷ 0.75 ÷ 0.915 × 1.19 |
| 損益兩平月費 | 6.08 | 6.39 | 6.87 |  |

## 3.1 三市場建議定價與回算

| 市場／容量 | 成本堆疊月費 | 建議定價 | 每戶月貢獻 | 回收期（月） | 36 月單戶淨值 | 36 月合計（消費者） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 歐洲 180Wh | €8.11 | €7.9 | €2.98 | 11.9 | €46 | €284 |
| 歐洲 250Wh | €8.52 | €9.9 | €4.41 | 9.3 | €93 | €356 |
| 歐洲 360Wh | €9.17 | €12.9 | €6.54 | 7.5 | €163 | €464 |
| 台灣 180Wh | NT$220 | NT$249 | NT$130 | 12.0 | NT$2,522 | NT$8,964 |
| 台灣 250Wh | NT$237 | NT$299 | NT$169 | 10.7 | NT$3,737 | NT$10,764 |
| 台灣 360Wh | NT$262 | NT$399 | NT$251 | 8.8 | NT$6,338 | NT$14,364 |
| 日本 144Wh | ¥1,101 | ¥980 | ¥368 | 20.3 | ¥3,740 | ¥35,280 |
| 日本 202Wh | ¥1,178 | ¥1,280 | ¥600 | 14.3 | ¥11,154 | ¥46,080 |
| 日本 360Wh | ¥1,388 | ¥1,680 | ¥877 | 13.2 | ¥18,582 | ¥60,480 |

- 歐洲 180Wh 定 €7.9 略低於堆疊值 €8.1，是刻意的：入門價要壓在「一顆替換電池 €120–180 ÷ 24 月」的心理錨之下；36 月單戶淨值仍為正。250Wh 以上依堆疊值加價，且容量升級（180→250→360）是用戶真實的個人化決策，也是 V3 認為整個模型最好的部分。

- 消費者驗算：歐洲 €9.9 × 36 = €356，換到的是電池 + 充電器 + 第 4 年換新 + 失竊補償；買斷方案同期要付電池（含在車價內）加第 4 年換電池 €250。入手價 €184 + €9.9 × 60 = €778，仍低於 Action E200 五年 TCO €1,199。

- 台灣與日本的月費主要被固定成本撐起來：台灣 NT$249 中，客服／失竊／物流 NT$53 加 CAC 攤提 NT$22 佔成本一半；日本 ¥980 中固定項 ¥240 加 CAC ¥83。V3 分頁 9 的結論在這裡再次成立：訂閱營運成本按戶計、不按價計，便宜的電池不會讓月費等比例便宜。

- 兩個定價配套：一、提供電池買斷選項（歐洲 180Wh 建議 €129、台灣 NT$3,990、日本 ¥19,800），作為訂閱的定價錨，也解決消費者保護法上「不得強制訂閱」的疑慮；二、停止付費時保留低功率「回家模式」而非完全斷電（V3 分頁 10 G 段）。

# 四、電池或電芯做進 hub-motor 可拆卸：可行性與成本

這個問題要分兩層：電池模組放哪裡（輪內 vs 車架），以及電芯層級能不能更換。答案是：模組放車架、電芯做成可換，兩者都便宜；把模組塞進輪轂既難也貴，而且和訂閱制的利益相反。

## 4.1 輪內分體母模為什麼不容易

| 約束 | 內容 | 後果 |
| --- | --- | --- |
| 幾何 | 135mm 開檔中，商品化齒輪輪轂軸向佔 83–100mm，兩側只剩 25–35mm；21700 電芯長 70mm，只能切向環狀排列，10 顆電芯的環落在半徑 55–65mm，模組直徑 Ø130、厚 38mm | 商品化馬達裝不下母模；要縮馬達就落入 TK-06U 級距（V3：RMB 400–600） |
| 結構 | 兩側輻條法蘭都做在公模，輪圈中心與法蘭中心錯開 | 輪組偏擺（dish）、左側輻條張力低，斷輻條與失圓；碟盤擋住母模抽取路徑，只能退回 V 煞 |
| 熱 | 馬達殼 60–90°C 經軸承與卡口金屬路徑傳導，加上電池自身 I²R（250W 時 15W、450W 時 47W），靜止低速無對流 | 台日夏季電芯超過 42°C；循環壽命縮短——訂閱制下這是營運商的更換成本 |
| 密封與介面 | IP67 卡口 + 鍍金同心環 + 冠簧 + 雙層氟膠 O 環，插拔 3,000 次 | 模組成本 US$78 級（vs 標準包 RMB 282 ≈ US$40）；泥沙磨損為長期保固風險 |
| 法規 | 歐盟電池法 Art.11（2027/2/18）要求 LMT 電池電芯層級可更換；IP67 點焊環形模組不符 | 整個母模機構要重做才合規 |
| 先例 | Superpedestrian、FlyKly、GeoOrbital 倒閉；Zehus 2.99kg／20N·m 僅存 OEM；Bimotal、Skarper 放棄輪內整合 | 13 年沒有一個輪內整合電池的消費性產品存活 |

## 4.2 成本影響（RMB/台，依 V3 與盡調報告參數）

| 項目 | 車架可拆包 | 輪內分體母模 | 差額 | 依據 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 電池模組 180Wh（訂閱資產） | 282 | 550 | +268 | 盡調重估 US$78（不含 PD3.1）× 7.05 |
| 馬達 | 205 | 500 | +295 | 商品化輪轂無卡口介面，須客製（V3 分頁 6） |
| 車架後下叉間隙 | 0 | 28 | +28 | 盡調：+US$4 |
| 組裝、IP67 氣密測試 | 0 | 32 | +32 | 盡調：+US$4.5 |
| 編輪偏擺處理 | 0 | 15 | +15 | 假設 |
| 模具與專屬認證 NRE 攤提 | 0 | 18 | +18 | US$250k ÷ 10 萬台 |
| 增量合計 | — | — | +656 | 車體 +388、訂閱資產 +268 |
| 車體出廠價 RMB（配置 C） | 944 | 1,389 | +47% | NT$4,285 → NT$6,308，超出 NT$6,000 |
| 每戶訂閱資產 € | 35.6 | 61.9 | +€26.3 |  |
| 電池更換週期（月） | 48 | 36 | -12 | 受熱 |
| 成本堆疊所需月費 € | 8.11 | 11.19 | +38% | 同一定價公式 |

結論：輪內可拆讓車價超出 NT$6,000 目標、讓訂閱費從 €8.1 升到 €11.2，換到的只有「零走線」與「後輪整體以換代修」兩個賣點，而後者在車架包架構下同樣可以做（後輪總成本來就是 4kg 箱裝件）。

## 4.3 電芯層級可更換：該做，而且便宜

車架可拆包本身就是 V3 電池成本函數的基準（固定成本 RMB 120 已含外殼、軌道、鎖），可拆卸的增量為零。要再往下做到電芯層級可換（螺絲殼體 + 電芯座／彈簧接點取代點焊鎳片），每包約 +RMB 20，體積能量密度約降一成；換來的是翻新成本從新品 60% 降到 30%（每次省 RMB 79），一次翻新就回收設計增額的四倍，而且 2027/2/18 起這是歐盟的合規要求。對訂閱營運商而言，電芯可換是 V3 分頁 4「二次電芯降階」槓桿的工程前提，不是選配。

# 五、護城河：什麼會形成，什麼不會

| 候選 | 機制 | 量化 | 對手複製 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 依實測 duty cycle 配電池 | 持有資產且看得到里程 → 70/22/8 分群配 180/250/360Wh；賣斷制必須一律配 360Wh | RMB 117/台 | 不持有資產者做不到；需種子車隊實測 | 中強 |
| 2 二次電芯降階 | 回收包電芯降階給低里程用戶；賣斷制在保固與消保法上不可能 | RMB 21/台 | 需電芯級可換包 + 資產持有 | 中 |
| 3 法規鎖定 | EN 15194 §4.2.17.2(c) closed set：只有已發布的電池可運作；電池法 Art.60–62 回收、Art.11 電芯可換、電池護照——義務變收費項目 | 第三方電池無法合法相容；SoH 歷程由營運商持有 | 可自建，但 2027 前完成者取得約兩年窗口 | 中 |
| 4 電池池與翻新迴圈 | 同一顆電池跨用戶流轉、升降級、翻新；規模越大翻新利用率與更換預測越準 | 年化 RMB 48/台 | 需逆物流網 + 翻新產能 | 中（規模型） |
| 5 通路與資產融資 | B2B2C（電鐵／電力／物管／JobRad）CAC 趨近零；SPV 持有電池 | CAC €120 → €30 | 可抄，但關係型資產需時間 | 弱—中 |
| 6 用戶轉換成本 | 無電池的車騎不動；但這是資產與付款關係（V3 分頁 5），且須提供買斷與回家模式 | 中度鎖定，也是客訴來源 | — | 雙面刃 |
| 7 手感繼承／APP | 4–8 個參數，對手 2–3 趟收斂；歐盟資料法要求資料可攜 | 0 | 一週 | 否 |
| 8 硬體與低價 | V3 八項降本槓桿七項可一週複製；雅迪已把電池與充電器列為獨立營收 | 0 | 即時 | 否 |

量化總結：1 + 2 + 4 合計約 RMB 186/台，佔 V3 基準出廠價 14%。這筆錢的用途是 V3 結論五說的那件事：補回力矩感測（RMB 160）或電池容量，做出同價位對手做不到的產品；或者換成每月少收 €1 擴大滲透。護城河的本質是「同一台車，你比別人便宜 14% 做得出來」，不是「用戶離不開」。

誠實的反面：這條護城河是營運型而非技術型。任何持有車隊資產的大品牌（Bosch 若把 Flow+ 延伸到電池保證、雅迪的電池獨立營收若加上遙測）在 18–24 個月內都能建起同樣的迴圈；先行者的優勢來自種子車隊累積的 duty cycle 分布、2027 前完成的合規架構、以及翻新產能——三者都是時間換來的，不是專利。

# 六、行動與待驗證

- 種子車隊 500–1,000 台先跑：唯一目的是取得 duty cycle 分布，這決定 70/22/8 的分群比例、三種容量的備庫，也是 RMB 117 那條槓桿的來源（V3 分頁 10 F 段）。

- 電池包改電芯座設計並取報價：180/250/360Wh 三容量、同一外殼不同填充率（V3：180Wh 版多付 RMB 15–18 的殼換完全互換），螺絲殼 + 電芯座；驗證 +RMB 20 的假設。

- 不做輪內電池：把 StealthWheel 的「後輪總成以換代修」保留在車架包架構下實現，母模機構停止投入。

- 三地法律結構：整車認證含電池型號、電池所有權保留（Gogoro 模式）；台灣 §115-1 審驗灰區與 VSCC 確認；日本充電器 ◇PSE 由誰當届出事業者；歐洲電池買斷選項的消保要求。

- 定價測試：歐洲 €7.9/9.9/12.9、台灣 NT$249/299/399、日本 ¥980/1,280/1,680，搭配買斷錨 €129 / NT$3,990 / ¥19,800；追蹤三容量的選配比例是否接近 70/22/8。

# 附錄：假設前提

- 所有單價沿用 V3（Made-in-China / 1688 掛牌價依 10 萬台量產折算，非書面報價）；輪內母模成本取 StealthWheel 盡調報告重估值；NRE US$250k、更換週期 36 月、編輪增額 RMB 15 為本文假設。

- 訂閱費堆疊：歐洲 VAT 19%、呆帳 6%、金流 2.5%、客服 €1.0、維修物流 €0.2（V3 分頁 10）；失竊 €0.5、更換物流 €30、壽命 36 月、CAC €30、殘值 15%、目標貢獻 25% 為本文假設。台灣與日本各項為假設值，日本 CAC 以 B2B2C 通路計。

- 歐洲入手價以台越製 MFN 6% 計（V3 一致）；中國 FOB 直出歐盟另有 AD+CVD，不適用本表。日本關稅 0%、PB 通路結構沿用 V3 分頁 8。

- 護城河量化沿用 V3 分頁 4 的 70/22/8 分群與 30% 二次電芯滲透，均為未經實測的假設。

免責聲明：本文件為達方電子內部策略研究，依 V3 模型參數與公開資訊試算，不構成投資建議；法規、稅率與價格以主管機關、認證機構與供應商正式報價為準。